시스템 요구사항 명세서

SBCM 진단 시스템

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서명 | 시스템 요구사항 명세서 (SBCM) |
| 버전 | v0.1 |
| 작성일 | 2026-08-18 |
| 대상 시스템 | SBCM (Body Control Module) |
| 적용 표준 | ISO 14229-1 (UDS), ISO 15765-2 (ISO-TP over CAN), ES95486-02 (Rev.16) |
| 문서 성격 | 본 문서는 SBCM 제어기(Server)가 지원해야 하는 진단 서비스의 사양을 정의하는 시스템 요구사항 명세서이다. 제어기가 어떤 서비스를 지원하고, 각 요청에 대해 어떻게 응답해야 하며, 서비스 수행을 위한 조건은 무엇인지를 규정한다. 특정 구현 방식이나 시험/검증 환경에 대해서는 기술하지 않는다. |

# 1. 개요

## 1.1 목적

본 문서는 SBCM 제어기가 지원하는 UDS(ISO 14229-1) 진단 서비스의 요구사항을 정의한다. 각 서비스에 대해 제어기가 지원해야 하는 세션/서브펑션/데이터 식별자, 응답 형식, 지원 부정 응답 코드(NRC), 그리고 서비스 수행을 위한 조건을 규정한다.

## 1.2 적용 범위

본 명세서가 다루는 진단 서비스는 다음과 같다.

- DiagnosticSessionControl (0x10)

- TesterPresent (0x3E)

- ReadDataByIdentifier (0x22)

SecurityAccess(0x27), ReadDTCInformation(0x19), WriteDataByIdentifier(0x2E) 등은 본 버전(v0.1)의 범위에 포함되지 않는다.

## 1.3 참조 문서

- ISO 14229-1 : Road vehicles — Unified diagnostic services (UDS)

- ISO 15765-2 : Road vehicles — Diagnostic communication over CAN — Transport protocol and network layer services

- ES95486-02 (Rev.16) : 현대ㆍ기아자동차 진단 사양 — 서비스별 지원 세션, Engine/IGN 조건 정의

# 2. 지원 진단 서비스 개요

SBCM 제어기는 아래 3개의 진단 서비스를 지원한다.

| 서비스명 (SID) | 지원 여부 | 지원 세션 | 수행 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| DiagnosticSessionControl (0x10) | 지원 | Default(01h) / Programming(02h) / Extended(03h) | Programming 전환 시에만 적용 |
| TesterPresent (0x3E) | 지원 | Default(01h) / Programming(02h) / Extended(03h) | 없음 |
| ReadDataByIdentifier (0x22) | 지원 | Default(01h) / Programming(02h) / Extended(03h) | 없음 |

서비스 수행 조건(VCU 조건, IGN 조건)의 상세 정의는 4장을 따른다.

# 3. 서비스별 요구사항

## 3.1 DiagnosticSessionControl (0x10)

제어기는 DiagnosticSessionControl 서비스를 지원하며, Default Session(01h) / Programming Session(02h) / Extended Diagnostic Session(03h)을 지원한다.

제어기는 항상 하나의 진단 세션만 활성화되어야 하며, 전원 인가 시 Default Session에서 시작한다. Default Session 이외의 세션이 일정 시간(S3) 이내에 유지되지 않으면 제어기는 Default Session으로 복귀해야 한다.

| 세션 | 값 | 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| Default Session | 0x01 | 전원 인가 시 자동으로 활성화되는 초기 세션 |
| Programming Session | 0x02 | 진입에는 4장의 서비스 수행 조건(VCU 조건 AND IGN 조건)을 만족해야 한다 |
| Extended Diagnostic Session | 0x03 | 수행 조건 없이 전환 가능 |

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 요청 포맷 | 10 <SubFunction> |
| 긍정 응답 포맷 | 50 <SubFunction> |
| 지원 NRC | 0x12 (subFunctionNotSupported), 0x13 (incorrectMessageLengthOrInvalidFormat), 0x22 (conditionNotCorrect — Programming Session 전환 시 수행 조건 불만족) |
| 수행 조건 | Default/Extended Session 전환은 수행 조건이 없다 (no restriction). Programming Session 전환은 4장에 정의된 VCU 조건과 IGN 조건을 모두 만족해야 하며, 만족하지 못하면 NRC 0x22로 응답해야 한다. |

## 3.2 TesterPresent (0x3E)

제어기는 TesterPresent 서비스를 지원하며, Default Session 이외의 세션을 유지하는 데 사용된다. 서브펑션은 zeroSubFunction(0x00) 고정이며, 최상위 비트(0x80)는 suppressPositiveResponse 지시자로 사용된다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 요청 포맷 | 3E <SubFunction> |
| 긍정 응답 포맷 | 7E 00 (suppress 지시자 설정 시 응답 생략) |
| 지원 NRC | 0x12 (subFunctionNotSupported), 0x13 (incorrectMessageLengthOrInvalidFormat) |
| 수행 조건 | 없음 (no restriction) — 세션에 관계없이 항상 수행 가능하다 |

## 3.3 ReadDataByIdentifier (0x22)

제어기는 ReadDataByIdentifier 서비스를 지원하며, 아래 DataIdentifier(DID)에 대해 응답한다.

| DID | 명칭 | 타입 / 길이 |
| --- | --- | --- |
| F100 | DDS DataBase Version Number | ASCII, 8 byte |
| F1B1 | ECUSoftwareUNIT1VersionDataIdentifier | ASCII, 5 byte |
| F197 | System Name Data | ASCII, 4 byte |

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 요청 포맷 | 22 <DID_H> <DID_L> |
| 긍정 응답 포맷 | 62 <DID_H> <DID_L> <Data...> |
| 지원 NRC | 0x13 (incorrectMessageLengthOrInvalidFormat), 0x31 (requestOutOfRange — 미지원 DID) |
| 수행 조건 | 없음 (no restriction) — 위 DID는 모두 정적 정보(소프트웨어 버전/명칭)이므로 수행 조건과 무관하다 |

# 4. 서비스 수행 조건 (VCU 조건 / IGN 조건)

ES95486-02(Rev.16) 3.1절 및 표 3-1 / 3-1.1은 일부 진단 서비스의 수행 조건으로 Engine 조건과 IGN 조건을 정의한다. 본 시스템은 EV(전기차)이므로, ES95486-02 표 3.1.1.1의 EV 행 정의에 따라 Engine 조건을 VCU 조건으로 대체하여 적용한다.

## 4.1 VCU 조건

제어기는 VCU_EvDrvRdySta 신호를 기준으로 VCU 조건을 판정해야 한다. 신호 값이 "EV Drivable"(0x01)이 아닌 경우 VCU 조건을 만족(VCU 정지)한 것으로 판정한다.

| 값 | 정의 | VCU 조건 판정 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | None | 만족 (정지) |
| 0x01 | EV Drivable | 불만족 (구동 가능 상태) |
| 0x02 | Not used | 만족 (정지) |
| 0x03 | Error Indicator | 만족 (정지) |

## 4.2 IGN 조건

제어기는 BCM_Ign1InSta 신호를 기준으로 IGN 조건을 판정해야 한다. 신호 값이 "IGN1 On"(0x01)인 경우 IGN 조건을 만족한 것으로 판정한다.

| 값 | 정의 | IGN 조건 판정 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | IGN1 Off | 불만족 |
| 0x01 | IGN1 On | 만족 |
| 0x02 | Not Used | 불만족 |
| 0x03 | Error Indicator | 불만족 |

ES95486-02는 IGN 신호 자체의 세부 정의(신호명, 판정 로직)를 규정하지 않으며 "IGN on"이라는 조건만을 요구한다. 본 시스템은 단일 IGN 신호(IGN1)만을 조건 판정에 사용한다.

## 4.3 신호 미수신/타임아웃 시 판정 규칙

ES95486-02 3.1.1.2절(Engine condition by signal status)에 따라, 제어기는 신호 수신 상태에 따라 다음과 같이 조건을 판정해야 한다. VCU 조건에 대한 이 규칙을 IGN 조건에도 동일하게 적용한다.

| 신호 상태 | VCU 조건 판정 | IGN 조건 판정 |
| --- | --- | --- |
| Never received (제어기 시동 후 한 번도 미수신) | 정지로 간주 (조건 만족) | Off로 간주 (조건 불만족) |
| Time out (주기 신호 타임아웃) | 마지막 수신 값 유지 | 마지막 수신 값 유지 |
| Normal (정상 수신) | 마지막 수신 값 유지 | 마지막 수신 값 유지 |

## 4.4 서비스 수행 조건 적용

아래 서비스/서브펑션은 수행 전 VCU 조건과 IGN 조건을 모두 만족해야 한다. 만족하지 못하는 경우 제어기는 NRC 0x22 (conditionNotCorrect)로 응답해야 한다.

| 서비스 / 서브펑션 | 수행 조건 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| DiagnosticSessionControl — Programming Session (0x02) | VCU 조건 AND IGN 조건 | ES95486-02 표 3-1 footnote C2, 표 4-4 |

그 외 서비스(DiagnosticSessionControl의 Default/Extended Session 전환, TesterPresent, ReadDataByIdentifier)는 수행 조건이 없다 (no restriction).

# 5. 개정 이력

| 버전 | 일자 | 작성자 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-08-18 | 성원 | 최초 작성 — ES95486-02(Rev.16)를 근거로 SBCM 제어기의 진단 서비스(0x10/0x3E/0x22) 지원 세션, 응답 형식, 지원 NRC, VCU/IGN 서비스 수행 조건을 제어기 관점(구현/시험 방식 비포함)으로 정의 |