UDS 진단 요구사항 명세서

SBCM ECU Simulator (CAPL 기반 UDS 진단 시뮬레이터)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서명 | UDS 진단 요구사항 명세서 (SBCM ECU Simulator) |
| 버전 | v0.5 |
| 작성일 | 2026-08-18 |
| 대상 시스템 | SBCM (Body Control Module) 진단 시뮬레이터, CANoe CAPL 구현 |
| 저장소 경로 | C:\study\uds (GitHub: uds-study-capl) |
| 적용 표준 | ISO 14229-1 (UDS), ISO 15765-2 (ISO-TP over CAN) |
| 비고 | 본 문서는 04_CAPL 소스에 이미 구현된 내용을 기준으로 작성된 As-Built 명세서입니다. |

# 1. 개요

## 1.1 목적

본 문서는 UDS(ISO 14229) 학습을 목적으로 CANoe CAPL 상에 구현된 SBCM ECU 진단 시뮬레이터의 요구사항과 동작 사양을 정의한다. 실제 제어기 없이 CANoe의 Simulated Bus 환경만으로 진단 통신 송수신을 검증할 수 있도록 구성되어 있으며, 본 문서는 2026-08-18 기준으로 구현이 완료된 기능 범위를 대상으로 한다.

## 1.2 적용 범위

본 명세서가 다루는 범위는 다음과 같다.

- 네트워크 계층(Network Layer) : ISO-TP(ISO 15765-2) 기반 세그멘테이션/재조립

- 진단 서비스(Application Layer) : 0x10 DiagnosticSessionControl(Default/Programming/Extended), 0x3E TesterPresent, 0x22 ReadDataByIdentifier

- 서비스 수행 조건(ES95486-02 기반) : VCU 조건, IGN 조건 — 6장 참조

0x27 SecurityAccess, 0x19 ReadDTCInformation, 0x2E WriteDataByIdentifier 등 실제 재프로그래밍 서비스는 아직 미구현 상태이며, 8장에 향후 계획으로만 기술한다.

## 1.3 참조 문서

- ISO 14229-1 : Road vehicles — Unified diagnostic services (UDS)

- ISO 15765-2 : Road vehicles — Diagnostic communication over CAN — Transport protocol and network layer services

- ES95486-02 (Rev.16) : 현대ㆍ기아자동차 진단 사양 — 서비스별 지원 세션, Engine/IGN 조건 정의 (본 프로젝트는 EV이므로 Engine 조건을 VCU 조건으로 대체하여 적용, 6장 참조)

- 20250519_STD_DB_CAR_R2.0_2024_Local_FD-SBCM_DRV_SBCM_DRV_FD_v25.05.01.dbc : VCU_EvDrvRdySta / BCM_Ign1InSta 실차 신호 정의 출처

- README.md, 00_Documents/SETUP.md (저장소 루트)

# 2. 시스템 구성

## 2.1 노드 구성

진단 통신에는 Tester 역할의 OBD와 ECU 역할의 SBCM, 2개 노드가 참여한다. CAPL 구현체는 SBCM 노드로 동작하며, Tester는 CANoe Interactive Generator(IG) 등으로 대체하여 테스트한다.

| 노드 | 역할 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| OBD | Tester (진단 요청 송신 / 응답 수신) | CANoe IG 등으로 시뮬레이션 |
| SBCM | ECU (진단 요청 수신 / 응답 송신) | 04_CAPL 소스로 구현된 시뮬레이터 |

## 2.2 소프트웨어 계층 구조

구현은 Network Layer와 Application Layer로 분리되어 있으며, 두 계층은 아래 2개의 인터페이스 함수로만 결합된다.

- AppLayer_OnDiagRequestReceived(byte data[], word len) — Network Layer가 요청 재조립 완료 시 Application Layer를 호출

- NetworkLayer_SendResponse(byte data[], word len) — Application Layer가 응답 전송을 요청

초기화 순서 (SBCM_ECU_Simulator.can의 on preStart)

- ① NetworkLayer_Init() — ISO-TP 송수신 상태(rxState/txState) 및 타이머 초기화

- ② UDS_SessionInit() — UDS_Service_10_Init() / UDS_Service_3E_Init() / UDS_Service_22_Init() 순차 호출

| 계층 / 흐름 | 설명 |
| --- | --- |
| [1] Network Layer | NetworkLayer_API.cin — ISO-TP 분할/조립(SF/FF/CF/FC), N_Bs/N_Cr 타임아웃 처리 |
| ↓ / ↑ | AppLayer_OnDiagRequestReceived() / NetworkLayer_SendResponse() |
| [2] Application Layer | SBCM_ECU_Simulator.can — SID 기반 디스패처, 각 UDS 서비스 모듈(.cin) 호출 |
| [3] Service 모듈 | UDS_Service_10.cin, UDS_Service_3E.cin, UDS_Service_22.cin — 서비스별 요청 처리 및 응답 데이터 생성 |
| [0] 공통 모듈 | UDS_Common.cin — SID/NRC 상수, 부정 응답 전송 헬퍼, 세션 조회 헬퍼 |

## 2.3 소스 파일 구성 (04_CAPL)

| 파일명 | 설명 |
| --- | --- |
| SBCM_ECU_Simulator.can | Main 노드. preStart 초기화, SID 디스패처(AppLayer_OnDiagRequestReceived) 구현 |
| NetworkLayer_API.cin | ISO-TP 네트워크 계층. SBCM_Diag_Req(0x7B0) 수신, SBCM_Diag_Resp(0x7B8) 송신 |
| UDS_Common.cin | SID/NRC 공통 상수, UDS_SendNegativeResponse(), UDS_IsSessionAllowed() |
| UDS_Service_10.cin | 0x10 DiagnosticSessionControl 서비스 구현 |
| UDS_Service_3E.cin | 0x3E TesterPresent 서비스 구현 (S3 타이머 포함) |
| UDS_Service_22.cin | 0x22 ReadDataByIdentifier 서비스 구현 (F100 / F1B1 / F197) |

# 3. 통신 사양

## 3.1 메시지 ID

| 방향 | CAN ID | 전송 노드 |
| --- | --- | --- |
| Tester → SBCM (요청) | 0x7B0 | OBD → SBCM |
| SBCM → Tester (응답) | 0x7B8 | SBCM → OBD |

## 3.2 프로토콜 사양

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 전송 프로토콜 | ISO 15765-2 (ISO-TP) |
| 프레임 형식 | Classic CAN, DLC 8 byte |
| 패딩 값 | 0x55 |
| 주소 지정 방식 | 물리 주소 지정 (Physical Addressing), 1:1 요청/응답 |

# 4. 네트워크 계층 요구사항 (ISO-TP)

## 4.1 프레임 유형 (PCI)

| PCI 값 | 프레임 유형 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 0x0 | SF (Single Frame) | 1~7바이트 요청/응답을 단일 프레임으로 전송 |
| 0x1 | FF (First Frame) | 8바이트 이상 데이터의 첫 프레임. 전체 길이(12bit) + 6바이트 데이터 |
| 0x2 | CF (Consecutive Frame) | 연속 프레임. SN(0~15 순환) + 최대 7바이트 데이터 |
| 0x3 | FC (Flow Control) | FlowStatus/BlockSize/STmin 통지 |

## 4.2 요청 수신(재조립) 동작

- SF 수신 시 : 즉시 재조립 완료 처리 후 AppLayer_OnDiagRequestReceived() 호출

- FF 수신 시 : 전체 길이 저장, 앞 6바이트 저장 후 즉시 FlowControl(CTS, BS=0, STmin=0) 응답 전송, N_Cr 타이머 시작

- CF 수신 시 : SN 검증(불일치 시 수신 중단) 후 데이터 누적, 완료 시 AppLayer_OnDiagRequestReceived() 호출, 미완료 시 N_Cr 타이머 재시작

- SF 또는 FF가 재조립 진행 중에 새로 수신되면 이전 재조립을 중단하고 새 요청으로 처리

## 4.3 응답 송신(분할) 동작

- 응답 길이 ≤ 7바이트 : SF로 즉시 송신

- 응답 길이 > 7바이트 : FF 송신 후 FlowControl 대기(N_Bs), CTS 수신 시 CF를 STmin 간격으로 연속 송신

- FlowControl 수신 시 FS 값에 따라 CTS(계속 전송) / WAIT(대기 연장) / Overflow(전송 중단) 분기 처리

## 4.4 Flow Control 파라미터

SBCM이 Tester로부터 멀티프레임(FF/CF) 요청을 수신할 때, 자신이 발행하는 FlowControl에 실어 보내는 파라미터는 다음과 같다.

| 파라미터 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| BlockSize | 0x00 | 제한 없이 모든 CF 수신 |
| STmin | 0x00 | CF 간 최소 분리 시간 없음 |

## 4.5 타임아웃

| 타이머 | 값 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| N_Bs | 1000 ms | FlowControl 대기 초과 시 송신 중단(txState 초기화) |
| N_Cr | 1000 ms | Consecutive Frame 대기 초과 시 수신 중단(rxState 초기화) |

# 5. 진단 서비스 요구사항

## 5.1 0x10 DiagnosticSessionControl

현재 세션(currentSession)을 변경하고, 변경된 서브펑션을 그대로 반영한 긍정 응답을 반환한다. 초기값은 Default Session이다.

| 서브펑션 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Default Session | 0x01 | 초기 세션. preStart 시 자동 설정 |
| Programming Session | 0x02 | v0.5에서 추가. 전환에는 수행 조건(VCU 정지 AND IGN On)이 적용됨 — 6장 참조. 세션 진입(긍정 응답)만 지원하며, 실제 재프로그래밍 서비스는 미구현 |
| Extended Diagnostic Session | 0x03 | 확장 진단 세션으로 전환 |

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 요청 포맷 | 10 <SubFunction> |
| 긍정 응답 포맷 | 50 <SubFunction> |
| 부정 응답 조건 | len ≠ 2 → NRC 0x13 (요청 길이/포맷 오류) 미지원 서브펑션(0x01/0x02/0x03 이외) → NRC 0x12 (서브펑션 미지원) Programming Session 요청 시 수행 조건 불만족(VCU 정지 AND IGN On이 아님) → NRC 0x22 (conditionNotCorrect) |

부정 응답 판정은 7.2절의 NRC 판정 우선순위를 따른다 (세션 지원 확인 → 길이 확인 → 서브펑션 지원 확인 → 세션 내 서브펑션 지원 확인 → [Programming Session인 경우만] 수행 조건 확인 → 실행).

예시 (IG 전송, 0x7B0 기준)

| 요청 | 응답 |
| --- | --- |
| 02 10 03 55 55 55 55 55 | 02 50 03 55 55 55 55 55 |
| 02 10 01 55 55 55 55 55 | 02 50 01 55 55 55 55 55 |
| 02 10 02 55 55 55 55 55 (조건 만족 시) | 02 50 02 55 55 55 55 55 |
| 02 10 02 55 55 55 55 55 (조건 불만족 시) | 03 7F 10 22 55 55 55 55 (NRC 0x22) |

## 5.2 0x3E TesterPresent

Tester가 세션 유지를 위해 주기적으로 전송하는 서비스이다. 서브펑션은 zeroSubFunction(0x00) 고정이며, 최상위 비트(0x80)는 suppressPositiveResponse 플래그로 사용된다.

| 항목 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| SubFunction | 0x00 | zeroSubFunction |
| Suppress 비트 | 0x80 | 설정 시 긍정 응답 생략 |
| S3 타이머 | 3000 ms | 유효한 TesterPresent 수신 시마다 재시작 |

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 요청 포맷 | 3E <SubFunction> |
| 긍정 응답 포맷 | 7E 00 (suppress 비트 설정 시 응답 없음) |
| 부정 응답 조건 | len ≠ 2 → NRC 0x13 SubFunction이 0x00/0x80 조합이 아닌 경우 → NRC 0x12 |

부정 응답 판정은 7.2절의 NRC 판정 우선순위를 따른다 (세션 지원 확인 → 길이 확인 → 서브펑션 지원 확인 → 세션 내 서브펑션 지원 확인 → 실행).

※ S3 타이머(3000ms)가 만료되면 UDS_SetCurrentSession(SUBFUNC_DEFAULT_SESSION) 호출을 통해 currentSession이 실제로 Default Session으로 복귀한다 (UDS_Service_10.cin과 연동됨). S3 타이머는 유효한 TesterPresent 요청을 수신할 때마다 재시작(setTimer)된다.

예시 (IG 전송, 0x7B0 기준)

| 요청 | 응답 |
| --- | --- |
| 02 3E 00 55 55 55 55 55 | 02 7E 00 55 55 55 55 55 |
| 02 3E 80 55 55 55 55 55 | (응답 없음, suppress) |

## 5.3 0x22 ReadDataByIdentifier

지정된 DID(Data Identifier) 2바이트에 대응하는 고정 샘플 데이터를 ASCII로 반환한다. 현재 3개의 DID를 지원한다.

| DID | 명칭 | 길이 | 타입 | 반환값 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F100 | DDS DataBase Version Number | 8 byte | ASCII | "26.06.18" |
| F1B1 | ECUSoftwareUNIT1VersionDataIdentifier | 5 byte | ASCII | "26610" |
| F197 | System Name Data | 4 byte | ASCII | "SBCM" |

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 요청 포맷 | 22 <DID_H> <DID_L> (총 3바이트 고정) |
| 긍정 응답 포맷 | 62 <DID_H> <DID_L> <Data...> |
| 부정 응답 조건 | len ≠ 3 → NRC 0x13 (요청 길이/포맷 오류) 미지원 DID → NRC 0x31 (요청 범위 초과) |

부정 응답 판정은 7.2절의 NRC 판정 우선순위를 따른다 (세션 지원 확인 → 길이 확인 → DID 지원 확인).

※ F100 응답은 SID+DID+Data = 11바이트, F1B1 응답은 8바이트로 Single Frame(최대 7바이트)을 초과하여 Network Layer의 FF/CF 분할 송신 경로가 실제로 동작한다. F197 응답은 7바이트로 Single Frame으로 전송된다.

예시 (IG 전송, 0x7B0 기준)

| 요청 | 응답 (SBCM_Diag_Resp) |
| --- | --- |
| 03 22 F1 00 55 55 55 55 | 10 0B 62 F1 00 32 36 2E / 21 30 36 2E 31 38 55 55 |
| 03 22 F1 B1 55 55 55 55 | 10 08 62 F1 B1 32 36 36 / 21 31 30 55 55 55 55 55 |
| 03 22 F1 97 55 55 55 55 | 07 62 F1 97 53 42 43 4D |
| 03 22 12 34 55 55 55 55 | 03 7F 22 31 55 55 55 55 (NRC 0x31) |

※ F100/F1B1 응답의 "/"는 First Frame과 Consecutive Frame으로 나뉘어 전송됨을 표시한 것으로, 실제 CAN 프레임은 2개로 분리 전송된다.

# 6. 서비스 지원 현황 및 수행 조건

## 6.1 서비스 구현 현황

DiagnosticSessionControl 서비스를 지원하며, Default/Programming/Extended 세션을 지원한다. Programming Session으로의 전환에는 6.3절의 수행 조건이 적용된다.

TesterPresent 서비스를 지원하며, 진단 세션 유지를 위해 Default/Programming/Extended 세션에서 모두 사용 가능하다. 별도의 수행 조건은 없다.

ReadDataByIdentifier 서비스를 지원하며, F100/F1B1/F197 3개 DataIdentifier에 대해 응답한다. 해당 DID들은 소프트웨어 버전/명칭 등 정적 정보이므로 별도의 수행 조건은 없다.

| 서비스명 (SID) | 지원 여부 | 수행 조건 | 지원 세션 |
| --- | --- | --- | --- |
| DiagnosticSessionControl (0x10) | 지원 | Programming 전환 시에만 적용 | Default / Programming / Extended |
| TesterPresent (0x3E) | 지원 | 없음 | Default / Programming / Extended |
| ReadDataByIdentifier (0x22) | 지원 | 없음 | Default / Programming / Extended |
| SecurityAccess (0x27) 등 | 미지원 | - | 8장 참조 |

## 6.2 VCU 조건 및 IGN 조건 정의 (ES95486-02 근거)

ES95486-02(Rev.16) 3.1절 "Summary of Engine conditions"과 표 3-1 / 3-1.1은 일부 진단 서비스의 수행 조건으로 Engine 조건과 IGN 조건을 정의한다. 본 프로젝트는 EV(전기차)이므로, 표 3.1.1.1의 EV 행 예시에 따라 Engine 조건을 VCU 조건으로 대체하여 적용한다.

| 조건 | 기준 신호 | 만족 값 | 메시지 / CAN ID |
| --- | --- | --- | --- |
| VCU 조건 (Engine 조건 대체) | VCU_EvDrvRdySta | 0x01(EV Drivable) 이외의 값 (= VCU 정지) | VCU_01_10ms / CAN ID 53 (0x035) |
| IGN 조건 (IGN1만 적용) | BCM_Ign1InSta | 0x01 (IGN1 On) | BDC_FD_02_200ms / CAN ID 977 (0x3D1) |

신호 정의(비트 위치, 값 테이블, 타임아웃)는 실차 네트워크 데이터베이스(20250519_STD_DB_CAR_R2.0_2024_Local_FD-SBCM_DRV_SBCM_DRV_FD_v25.05.01.dbc)를 그대로 인용하였다. BCM_Ign2InSta(IGN2)는 프로젝트 결정에 따라 본 프로젝트 범위에서 사용하지 않는다.

신호 상태에 따른 조건 판정 규칙 (ES95486-02 3.1.1.2, VCU 조건에 적용되는 원 규칙을 IGN 조건에도 동일하게 확장 적용)

| 신호 상태 | VCU 조건 판정 | IGN 조건 판정 |
| --- | --- | --- |
| Never received (ECU 시동 후 한 번도 미수신) | VCU 정지로 간주 (조건 만족) | IGN Off로 간주 (조건 불만족) |
| Time out (주기 신호 타임아웃) | 마지막 수신 값 유지 (VCU: 500ms) | 마지막 수신 값 유지 (IGN1: 1500ms) |
| Normal (정상 수신) | 마지막 수신 값 유지 | 마지막 수신 값 유지 |

※ 실차 네트워크 데이터베이스 기준으로 VCU_01_10ms / BDC_FD_02_200ms 메시지의 현재 수신 노드 목록에는 SBCM 계열 노드가 포함되어 있지 않다. 이는 SBCM이 현재 지원하는 서비스 중 조건이 적용되는 경우가 DiagnosticSessionControl의 Programming Session 전환뿐이라는 본 장의 분석 결과와 일치한다. 본 프로젝트에서 SBCM을 두 메시지의 수신 노드로 추가한 것은 ES95486-02의 조건 게이팅 메커니즘을 학습/시연하기 위한 것으로, 실차 네트워크 설정과는 다른 스터디 목적의 확장이다.

## 6.3 서비스별 수행 조건

| 서비스 / 서브펑션 | 수행 조건 | 불만족 시 응답 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| DiagnosticSessionControl - Default (0x01) | 없음 (no restriction) | - | ES95486-02 표 3-1 |
| DiagnosticSessionControl - Programming (0x02) | VCU 조건 AND IGN 조건 | NRC 0x22 (conditionNotCorrect) | ES95486-02 표 3-1 footnote C2, 표 4-4 |
| DiagnosticSessionControl - Extended (0x03) | 없음 (no restriction) | - | ES95486-02 표 3-1 |
| TesterPresent (전체) | 없음 (no restriction) | - (NRC 0x22 자체가 정의되어 있지 않음) | ES95486-02 표 3-1, 4.5.3 |
| ReadDataByIdentifier (F100/F1B1/F197) | 없음 (no restriction) | - | ES95486-02 표 3-1, 5.1.3 (해당 DID는 정적 정보) |

# 7. 부정 응답 코드 (NRC) 정의 및 판정 우선순위

## 7.1 NRC 정의

UDS_Common.cin에 정의된 NRC 상수와 실제 사용 현황은 다음과 같다. 부정 응답 포맷은 공통으로 7F <SID> <NRC> 이다. NRC 값은 ISO 14229-1 Annex A.1 (Table A.1)을 기준으로 한다.

| NRC | 명칭 | 사용 서비스 |
| --- | --- | --- |
| 0x11 | serviceNotSupported (SNS) | 디스패처 default (미지원 SID) |
| 0x12 | sub-functionNotSupported (SFNS) | 0x10, 0x3E |
| 0x13 | incorrectMessageLengthOrInvalidFormat (IMLOIF) | 0x10, 0x3E, 0x22 |
| 0x22 | conditionsNotCorrect (CNC) | 0x10 (Programming Session 전환 시 VCU/IGN 조건 불만족, 6.3절 참조) |
| 0x31 | requestOutOfRange (ROOR) | 0x22 (미지원 DID) |
| 0x33 | securityAccessDenied (SAD) | 정의만 됨 (0x27 구현 시 사용 예정) |
| 0x78 | requestCorrectlyReceived-ResponsePending (RCRRP) | 정의만 됨 (현재 미사용) |
| 0x7E | sub-functionNotSupportedInActiveSession (SFNSIAS) | 정의만 됨 (현재 모든 서브펑션이 모든 세션에서 지원되어 미발생) |
| 0x7F | serviceNotSupportedInActiveSession (SNSIAS) | 정의만 됨 (현재 0x10/0x3E/0x22 모두 全세션 지원이라 미발생) |

※ v0.3까지는 NRC_SERVICE_NOT_SUPPORTED_IN_SESSION 상수 값이 0x7E로 잘못 정의되어 있었다 (SFNSIAS와 혼동). 업로드된 ISO 14229-1:2013 원문(Figure 5, Figure 6, Table 4, Table 6, Annex A.1 Table A.1)을 직접 대조한 결과 0x7E = sub-functionNotSupportedInActiveSession, 0x7F = serviceNotSupportedInActiveSession 임을 확인하였고, UDS_Common.cin에서 두 값을 v0.4에서 바로잡았다 (NRC_SERVICE_NOT_SUPPORTED_IN_SESSION=0x7F 신설, NRC_SUBFUNCTION_NOT_SUPPORTED_IN_SESSION=0x7E 신설).

## 7.2 NRC 판정 우선순위

ISO 14229-1 7.5절 "Server response implementation rules"는 서버가 요청을 검증하는 순서를 강제한다. 본 시뮬레이터가 구현하는 범위(서버 busy 판정, 제조사 특화 검사, 보안/시퀀스 검사는 미구현)에 해당하는 단계는 다음과 같다.

| 단계 | 검사 항목 (출처) | 실패 시 NRC |
| --- | --- | --- |
| 1 | SID 지원 여부 (Figure 5) — SBCM_ECU_Simulator.can 디스패처에서 처리 | 0x11 |
| 2 | 현재 세션에서 SID 지원 여부 (Figure 5) | 0x7F |
| 3 | 최소 길이 검사 (서브펑션 서비스: Figure 6 / 0x22: Figure 15) | 0x13 |
| 4 | 서브펑션 지원 여부 (Figure 6, 0x10·0x3E 한정) / DID 지원 여부 (Figure 15, 0x22 한정) | 0x12 / 0x31 |
| 5 | 현재 세션에서 서브펑션 지원 여부 (Figure 6, 0x10·0x3E 한정) | 0x7E |
| 6 | 서비스별 세부 처리 (specific SID checks) — 세션 전환 / S3 타이머 재시작 / DID 데이터 반환. 0x10의 Programming Session 전환 요청에 한해, 이 단계에서 VCU/IGN 수행 조건(6.3절)을 추가로 검사한다. | 0x22 (0x10 Programming 전환 한정) / (정상 처리) |

각 서비스 모듈은 위 순서를 Handle_...() 함수 내에서 코드상으로도 동일한 순서(2 → 3 → 4 → 5 → 6)로 구현한다. 2단계와 5단계는 UDS_Common.cin의 UDS_IsServiceSupportedInSession() / UDS_IsSubFunctionSupportedInSession() 헬퍼로 판정하며, 두 헬퍼는 현재 모든 구현 서비스·서브펑션이 全세션에서 지원되므로 항상 "지원됨"을 반환한다 (Table 23 참조). 세션 제한이 필요한 서비스가 추가될 때 이 판정 위치를 그대로 재사용할 수 있도록 구조를 미리 마련해 둔 것이다.

| 서비스 | 판정 순서 |
| --- | --- |
| 0x10 DiagnosticSessionControl | 세션지원(0x7F) → 길이≠2(0x13) → 서브펑션지원(0x12) → 세션내서브펑션지원(0x7E) → [Programming 전환 시] VCU/IGN 조건(0x22) → 세션 전환 |
| 0x3E TesterPresent | 세션지원(0x7F) → 길이≠2(0x13) → 서브펑션지원(0x12) → 세션내서브펑션지원(0x7E) → S3 타이머 재시작 |
| 0x22 ReadDataByIdentifier | 세션지원(0x7F) → 길이≠3(0x13) → DID지원(0x31) → 데이터 반환 |

# 8. 미구현 항목 (향후 계획)

README.md 진행 계획 기준으로 아래 서비스가 아직 미구현 상태이며, 본 명세서의 범위에 포함되지 않는다.

| SID | 서비스명 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 0x27 | SecurityAccess | NRC 0x33 상수는 미리 정의되어 있음 |
| 0x19 | ReadDTCInformation | - |
| 0x2E | WriteDataByIdentifier | 0x22의 DID 테이블과 연계 가능 |

# 9. 개정 이력

| 버전 | 일자 | 작성자 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-08-16 | 성원 | 최초 작성 — Network Layer, 0x10, 0x3E, 0x22 구현 내용 반영 |
| v0.2 | 2026-08-16 | 성원 | 재검토 반영 — 0x22 DID F100 멀티프레임 예시 바이트 오류 수정, 4.4 FlowControl 파라미터 설명 표현 수정, DBC 송신 노드 주석 관련 설명을 실제 DBC 파일 기준으로 수정 |
| v0.3 | 2026-08-16 | 성원 | 범위 재조정 — 진단통신사양과 무관한 DBC 관련 서술을 삭제(1.3 참조문서, 2.1 노드 구성, 3.1 메시지 ID 표, 3.2 노트). DBC 파일 자체의 재점검·수정 결과는 02_DBC/SBCM_XX_CANFD_DataBase_v0.2.dbc에 별도 반영 |
| v0.4 | 2026-08-16 | 성원 | 코드 동기화 및 NRC 우선순위 반영 — 2.2절에 preStart 초기화 순서(NetworkLayer_Init → UDS_SessionInit) 명문화. 5.1/5.2절 부정 응답 조건을 실제 코드(len ≠ 2)와 일치시킴. 5.2절 S3 타이머 노트를 실제 동작(만료 시 Default Session 복귀)으로 수정. 6장을 6.1 NRC 정의 / 6.2 NRC 판정 우선순위로 재구성하고, 업로드된 ISO 14229-1:2013 원문(Figure 5·6·15, Annex A.1)을 근거로 NRC_SERVICE_NOT_SUPPORTED_IN_SESSION 값 오류(0x7E→0x7F)를 정정하며 NRC_SUBFUNCTION_NOT_SUPPORTED_IN_SESSION(0x7E)을 신설. NetworkLayer_API.cin의 오래된 DBC 관련 주석은 04_CAPL 소스에서 삭제됨(문서 본문에는 DBC 서술을 두지 않으므로 이력에만 기록) |
| v0.5 | 2026-08-18 | 성원 | ES95486-02(Rev.16) 기반 서비스 수행 조건 반영 — 신설 6장(서비스 지원 현황 및 수행 조건)에 서비스 구현 현황 표, VCU/IGN 조건 정의(VCU_EvDrvRdySta / BCM_Ign1InSta, 실차 DBC 20250519_STD_DB_CAR_R2.0_2024_Local_FD-SBCM_DRV_SBCM_DRV_FD_v25.05.01.dbc 기준), 신호 판정 규칙(Never received/Time out/Normal), 서비스별 수행 조건 매핑을 추가. 5.1절에 DiagnosticSessionControl의 Programming Session(0x02) 서브펑션 및 조건 불만족 시 NRC 0x22 응답 예시 추가. 7.1절 NRC 0x22 사용 현황을 "정의만 됨"에서 "0x10 Programming 전환 시 사용"으로 갱신, 7.2절 0x10 판정 순서에 조건 검사 단계 추가. 기존 6/7/8장을 7/8/9장으로 재번호. 02_DBC/SBCM_XX_CANFD_DataBase_v0.3.dbc, 04_CAPL/VehicleCondition.cin(신규) 및 UDS_Service_10.cin/SBCM_ECU_Simulator.can 변경과 동기화 |