UDS 진단 요구사항 명세서

SBCM ECU Simulator (CAPL 기반 UDS 진단 시뮬레이터)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서명 | UDS 진단 요구사항 명세서 (SBCM ECU Simulator) |
| 버전 | v0.1 |
| 작성일 | 2026-08-16 |
| 대상 시스템 | SBCM (Body Control Module) 진단 시뮬레이터, CANoe CAPL 구현 |
| 저장소 경로 | C:\study\uds (GitHub: uds-study-capl) |
| 적용 표준 | ISO 14229-1 (UDS), ISO 15765-2 (ISO-TP over CAN) |
| 비고 | 본 문서는 04_CAPL 소스에 이미 구현된 내용을 기준으로 작성된 As-Built 명세서입니다. |

# 1. 개요

## 1.1 목적

본 문서는 UDS(ISO 14229) 학습을 목적으로 CANoe CAPL 상에 구현된 SBCM ECU 진단 시뮬레이터의 요구사항과 동작 사양을 정의한다. 실제 제어기 없이 CANoe의 Simulated Bus 환경만으로 진단 통신 송수신을 검증할 수 있도록 구성되어 있으며, 본 문서는 2026-08-16 기준으로 구현이 완료된 기능 범위를 대상으로 한다.

## 1.2 적용 범위

본 명세서가 다루는 범위는 다음과 같다.

- 네트워크 계층(Network Layer) : ISO-TP(ISO 15765-2) 기반 세그멘테이션/재조립

- 진단 서비스(Application Layer) : 0x10 DiagnosticSessionControl, 0x3E TesterPresent, 0x22 ReadDataByIdentifier

0x27 SecurityAccess, 0x19 ReadDTCInformation, 0x2E WriteDataByIdentifier는 아직 미구현 상태이며, 7장에 향후 계획으로만 기술한다.

## 1.3 참조 문서

- ISO 14229-1 : Road vehicles — Unified diagnostic services (UDS)

- ISO 15765-2 : Road vehicles — Diagnostic communication over CAN — Transport protocol and network layer services

- SBCM_XX_CANFD_DataBase_v0.1.dbc (02_DBC)

- README.md, 00_Documents/SETUP.md (저장소 루트)

# 2. 시스템 구성

## 2.1 노드 구성

DBC(SBCM_XX_CANFD_DataBase_v0.1.dbc) 상에는 Tester 역할의 OBD 노드와 ECU 역할의 SBCM 노드 2개가 정의되어 있다. CAPL 구현체는 SBCM 노드로 동작하며, Tester는 CANoe Interactive Generator(IG) 등으로 대체하여 테스트한다.

| 노드 | 역할 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| OBD | Tester (진단 요청 송신 / 응답 수신) | CANoe IG 등으로 시뮬레이션 |
| SBCM | ECU (진단 요청 수신 / 응답 송신) | 04_CAPL 소스로 구현된 시뮬레이터 |

## 2.2 소프트웨어 계층 구조

구현은 Network Layer와 Application Layer로 분리되어 있으며, 두 계층은 아래 2개의 인터페이스 함수로만 결합된다.

- AppLayer_OnDiagRequestReceived(byte data[], word len) — Network Layer가 요청 재조립 완료 시 Application Layer를 호출

- NetworkLayer_SendResponse(byte data[], word len) — Application Layer가 응답 전송을 요청

| 계층 / 흐름 | 설명 |
| --- | --- |
| [1] Network Layer | NetworkLayer_API.cin — ISO-TP 분할/조립(SF/FF/CF/FC), N_Bs/N_Cr 타임아웃 처리 |
| ↓ / ↑ | AppLayer_OnDiagRequestReceived() / NetworkLayer_SendResponse() |
| [2] Application Layer | SBCM_ECU_Simulator.can — SID 기반 디스패처, 각 UDS 서비스 모듈(.cin) 호출 |
| [3] Service 모듈 | UDS_Service_10.cin, UDS_Service_3E.cin, UDS_Service_22.cin — 서비스별 요청 처리 및 응답 데이터 생성 |
| [0] 공통 모듈 | UDS_Common.cin — SID/NRC 상수, 부정 응답 전송 헬퍼, 세션 조회 헬퍼 |

## 2.3 소스 파일 구성 (04_CAPL)

| 파일명 | 설명 |
| --- | --- |
| SBCM_ECU_Simulator.can | Main 노드. preStart 초기화, SID 디스패처(AppLayer_OnDiagRequestReceived) 구현 |
| NetworkLayer_API.cin | ISO-TP 네트워크 계층. SBCM_Diag_Req(0x7B0) 수신, SBCM_Diag_Resp(0x7B8) 송신 |
| UDS_Common.cin | SID/NRC 공통 상수, UDS_SendNegativeResponse(), UDS_IsSessionAllowed() |
| UDS_Service_10.cin | 0x10 DiagnosticSessionControl 서비스 구현 |
| UDS_Service_3E.cin | 0x3E TesterPresent 서비스 구현 (S3 타이머 포함) |
| UDS_Service_22.cin | 0x22 ReadDataByIdentifier 서비스 구현 (F100 / F1B1 / F197) |

# 3. 통신 사양

## 3.1 메시지 ID

| 방향 | CAN ID | DBC 메시지명 | 전송 노드 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tester → SBCM (요청) | 0x7B0 | SBCM_Diag_Req | OBD → SBCM |
| SBCM → Tester (응답) | 0x7B8 | SBCM_Diag_Resp | SBCM → OBD |

## 3.2 프로토콜 사양

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 전송 프로토콜 | ISO 15765-2 (ISO-TP) |
| 프레임 형식 | Classic CAN, DLC 8 byte |
| 패딩 값 | 0x55 |
| 주소 지정 방식 | 물리 주소 지정 (Physical Addressing), 1:1 요청/응답 |

※ DBC v0.1 상에는 SBCM_Diag_Req의 송신 노드가 SBCM, SBCM_Diag_Resp의 송신 노드가 OBD로 반대로 기재되어 있다. 이는 on message 트리거 동작에는 영향이 없으나 실제 UDS 물리 주소 지정 관례(Tester→ECU, ECU→Tester)와는 맞지 않으므로, NetworkLayer_API.cin 주석에 알려진 이슈로 기록되어 있다. 구현은 "SBCM이 0x7B0을 수신하고 0x7B8로 응답"하는 의도된 동작을 기준으로 한다.

# 4. 네트워크 계층 요구사항 (ISO-TP)

## 4.1 프레임 유형 (PCI)

| PCI 값 | 프레임 유형 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 0x0 | SF (Single Frame) | 1~7바이트 요청/응답을 단일 프레임으로 전송 |
| 0x1 | FF (First Frame) | 8바이트 이상 데이터의 첫 프레임. 전체 길이(12bit) + 6바이트 데이터 |
| 0x2 | CF (Consecutive Frame) | 연속 프레임. SN(0~15 순환) + 최대 7바이트 데이터 |
| 0x3 | FC (Flow Control) | FlowStatus/BlockSize/STmin 통지 |

## 4.2 요청 수신(재조립) 동작

- SF 수신 시 : 즉시 재조립 완료 처리 후 AppLayer_OnDiagRequestReceived() 호출

- FF 수신 시 : 전체 길이 저장, 앞 6바이트 저장 후 즉시 FlowControl(CTS, BS=0, STmin=0) 응답 전송, N_Cr 타이머 시작

- CF 수신 시 : SN 검증(불일치 시 수신 중단) 후 데이터 누적, 완료 시 AppLayer_OnDiagRequestReceived() 호출, 미완료 시 N_Cr 타이머 재시작

- SF 또는 FF가 재조립 진행 중에 새로 수신되면 이전 재조립을 중단하고 새 요청으로 처리

## 4.3 응답 송신(분할) 동작

- 응답 길이 ≤ 7바이트 : SF로 즉시 송신

- 응답 길이 > 7바이트 : FF 송신 후 FlowControl 대기(N_Bs), CTS 수신 시 CF를 STmin 간격으로 연속 송신

- FlowControl 수신 시 FS 값에 따라 CTS(계속 전송) / WAIT(대기 연장) / Overflow(전송 중단) 분기 처리

## 4.4 Flow Control 파라미터

| 파라미터 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| BlockSize (자체 송신 시) | 0x00 | 제한 없이 모든 CF 수신 |
| STmin (자체 송신 시) | 0x00 | CF 간 최소 분리 시간 없음 |

## 4.5 타임아웃

| 타이머 | 값 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| N_Bs | 1000 ms | FlowControl 대기 초과 시 송신 중단(txState 초기화) |
| N_Cr | 1000 ms | Consecutive Frame 대기 초과 시 수신 중단(rxState 초기화) |

# 5. 진단 서비스 요구사항

## 5.1 0x10 DiagnosticSessionControl

현재 세션(currentSession)을 변경하고, 변경된 서브펑션을 그대로 반영한 긍정 응답을 반환한다. 초기값은 Default Session이다.

| 서브펑션 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Default Session | 0x01 | 초기 세션. preStart 시 자동 설정 |
| Extended Diagnostic Session | 0x03 | 확장 진단 세션으로 전환 |

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 요청 포맷 | 10 <SubFunction> |
| 긍정 응답 포맷 | 50 <SubFunction> |
| 부정 응답 조건 | len < 2 → NRC 0x13 (요청 길이/포맷 오류) 미지원 서브펑션 → NRC 0x12 (서브펑션 미지원) |

예시 (IG 전송, 0x7B0 기준)

| 요청 | 응답 |
| --- | --- |
| 02 10 03 55 55 55 55 55 | 02 50 03 55 55 55 55 55 |
| 02 10 01 55 55 55 55 55 | 02 50 01 55 55 55 55 55 |

## 5.2 0x3E TesterPresent

Tester가 세션 유지를 위해 주기적으로 전송하는 서비스이다. 서브펑션은 zeroSubFunction(0x00) 고정이며, 최상위 비트(0x80)는 suppressPositiveResponse 플래그로 사용된다.

| 항목 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| SubFunction | 0x00 | zeroSubFunction |
| Suppress 비트 | 0x80 | 설정 시 긍정 응답 생략 |
| S3 타이머 | 3000 ms | 유효한 TesterPresent 수신 시마다 재시작 |

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 요청 포맷 | 3E <SubFunction> |
| 긍정 응답 포맷 | 7E 00 (suppress 비트 설정 시 응답 없음) |
| 부정 응답 조건 | len < 2 → NRC 0x13 SubFunction이 0x00/0x80 조합이 아닌 경우 → NRC 0x12 |

※ 현재 구현은 S3 타이머 만료 시 write()로 로그만 남기며, 세션을 Default Session으로 자동 복귀시키는 로직은 아직 없다. (UDS_Service_10.cin의 currentSession과 연동되어 있지 않음 — 향후 개선 필요 항목)

예시 (IG 전송, 0x7B0 기준)

| 요청 | 응답 |
| --- | --- |
| 02 3E 00 55 55 55 55 55 | 02 7E 00 55 55 55 55 55 |
| 02 3E 80 55 55 55 55 55 | (응답 없음, suppress) |

## 5.3 0x22 ReadDataByIdentifier

지정된 DID(Data Identifier) 2바이트에 대응하는 고정 샘플 데이터를 ASCII로 반환한다. 현재 3개의 DID를 지원한다.

| DID | 명칭 | 길이 | 타입 | 반환값 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F100 | DDS DataBase Version Number | 8 byte | ASCII | "26.06.18" |
| F1B1 | ECUSoftwareUNIT1VersionDataIdentifier | 5 byte | ASCII | "26610" |
| F197 | System Name Data | 4 byte | ASCII | "SBCM" |

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 요청 포맷 | 22 <DID_H> <DID_L> (총 3바이트 고정) |
| 긍정 응답 포맷 | 62 <DID_H> <DID_L> <Data...> |
| 부정 응답 조건 | len ≠ 3 → NRC 0x13 (요청 길이/포맷 오류) 미지원 DID → NRC 0x31 (요청 범위 초과) |

※ F100 응답은 SID+DID+Data = 11바이트, F1B1 응답은 8바이트로 Single Frame(최대 7바이트)을 초과하여 Network Layer의 FF/CF 분할 송신 경로가 실제로 동작한다. F197 응답은 7바이트로 Single Frame으로 전송된다.

예시 (IG 전송, 0x7B0 기준)

| 요청 | 응답 (SBCM_Diag_Resp) |
| --- | --- |
| 03 22 F1 00 55 55 55 55 | 62 F1 00 32 36 2E 30 36 / 21 2E 31 38 55 55 55 55 |
| 03 22 F1 B1 55 55 55 55 | 10 08 62 F1 B1 32 36 36 / 21 31 30 55 55 55 55 55 |
| 03 22 F1 97 55 55 55 55 | 07 62 F1 97 53 42 43 4D |
| 03 22 12 34 55 55 55 55 | 03 7F 22 31 55 55 55 55 (NRC 0x31) |

※ F100/F1B1 응답의 "/"는 First Frame과 Consecutive Frame으로 나뉘어 전송됨을 표시한 것으로, 실제 CAN 프레임은 2개로 분리 전송된다.

# 6. 부정 응답 코드 (NRC) 정의

UDS_Common.cin에 정의된 NRC 상수와 실제 사용 현황은 다음과 같다. 부정 응답 포맷은 공통으로 7F <SID> <NRC> 이다.

| NRC | 명칭 | 사용 서비스 |
| --- | --- | --- |
| 0x11 | serviceNotSupported | 디스패처 default (미지원 SID) |
| 0x12 | subFunctionNotSupported | 0x10, 0x3E |
| 0x13 | incorrectMessageLengthOrInvalidFormat | 0x10, 0x3E, 0x22 |
| 0x22 | conditionsNotCorrect | 정의만 됨 (현재 미사용) |
| 0x31 | requestOutOfRange | 0x22 (미지원 DID) |
| 0x33 | securityAccessDenied | 정의만 됨 (0x27 구현 시 사용 예정) |
| 0x78 | requestCorrectlyReceived-ResponsePending | 정의만 됨 (현재 미사용) |

※ NRC_SERVICE_NOT_SUPPORTED_IN_SESSION 상수는 UDS_Common.cin에 0x7F 값으로 정의되어 있으나, ISO 14229-1 표준상의 실제 값은 0x7E(serviceNotSupportedInActiveSession)이며 현재 코드 어디에서도 사용되지 않는다. 추후 세션 기반 서비스 제한 기능 구현 시 값 수정과 함께 사용할 것을 권고한다.

# 7. 미구현 항목 (향후 계획)

README.md 진행 계획 기준으로 아래 서비스가 아직 미구현 상태이며, 본 명세서의 범위에 포함되지 않는다.

| SID | 서비스명 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 0x27 | SecurityAccess | NRC 0x33 상수는 미리 정의되어 있음 |
| 0x19 | ReadDTCInformation | - |
| 0x2E | WriteDataByIdentifier | 0x22의 DID 테이블과 연계 가능 |

# 8. 개정 이력

| 버전 | 일자 | 작성자 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-08-16 | 성원 | 최초 작성 — Network Layer, 0x10, 0x3E, 0x22 구현 내용 반영 |