시스템 요구사항 명세서

SBCM 진단 시스템

| 문서명 | 시스템 요구사항 명세서 (SBCM) |
| --- | --- |
| 버전 | v0.3 |
| 작성일 | 2026-08-19 |
| 대상 시스템 | SBCM (Body Control Module) |
| 적용 표준 | ISO 14229-1 (UDS), ISO 15765-2 (ISO-TP over CAN), ES95486-02 (Rev.16) |
| 문서 성격 | 본 문서는 SBCM 제어기(Server)가 지원해야 하는 진단 서비스의 사양을 정의하는 시스템 요구사항 명세서이다. 제어기가 어떤 서비스를 지원하고, 각 요청에 대해 어떻게 응답해야 하며, 서비스 수행을 위한 조건은 무엇인지를 규정한다. 특정 구현 방식이나 시험/검증 환경에 대해서는 기술하지 않는다. v0.3은 실제 현업 진단 사양서(NE1aW_SBCM_Diagnostic_Data_251104.xlsx)와 대조하여 사용자가 승인한 5개 항목 (0x22 F1B1 형식, 0x2E 대상 DID, 0x31 RoutineControl 파라미터, 0x19 샘플 DTC, 0x34/0x35 memoryAddress 고정)을 반영한다. |

# 1. 개요

## 1.1 목적

본 문서는 SBCM 제어기가 지원하는 UDS(ISO 14229-1) 진단 서비스의 요구사항을 정의한다. 각 서비스에 대해 제어기가 지원해야 하는 세션/서브펑션/데이터 식별자, 응답 형식, 지원 부정 응답 코드(NRC), 그리고 서비스 수행을 위한 조건을 규정한다. v0.2는 ES95486-02 §10.2(Non-volatile server memory programming sequence)가 요구하는 재프로그래밍 절차 전체를 제어기가 지원하도록 범위를 확장한다.

## 1.2 적용 범위

본 명세서가 다루는 진단 서비스는 다음과 같다.

DiagnosticSessionControl(0x10), TesterPresent(0x3E), ReadDataByIdentifier(0x22), SecurityAccess(0x27), ECUReset(0x11), ClearDiagnosticInformation(0x14), ReadDTCInformation(0x19), CommunicationControl(0x28), WriteDataByIdentifier(0x2E), InputOutputControlByIdentifier(0x2F), RoutineControl(0x31), RequestDownload(0x34), RequestUpload(0x35), TransferData(0x36), RequestTransferExit(0x37), ControlDTCSetting(0x85).

v0.1은 0x10/0x3E/0x22 3개 서비스만을 범위로 했으며, SecurityAccess(0x27)/ReadDTCInformation(0x19)/WriteDataByIdentifier(0x2E) 등을 명시적으로 범위 밖으로 두었다. v0.2는 이 서비스들을 포함해 ES95486-02 §10.2 재프로그래밍 시퀀스에 필요한 나머지 서비스까지 전부 범위에 포함한다.

## 1.3 참조 문서

- ISO 14229-1 : Road vehicles — Unified diagnostic services (UDS)

- ISO 15765-2 : Road vehicles — Diagnostic communication over CAN — Transport protocol and network layer services

- ES95486-02 (Rev.16) : 현대·기아자동차 진단 사양 — 서비스별 지원 세션, Engine/IGN 조건 정의, §10.2 재프로그래밍 시퀀스

# 2. 지원 진단 서비스 개요

SBCM 제어기는 아래 16개 진단 서비스를 지원한다.

| 서비스명 (SID) | 지원 여부 | 지원 세션 | 수행 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| DiagnosticSessionControl (0x10) | 지원 | Default(01h) / Programming(02h) / Extended(03h) | Programming 전환 시에만 적용 |
| TesterPresent (0x3E) | 지원 | Default(01h) / Programming(02h) / Extended(03h) | 없음 |
| ReadDataByIdentifier (0x22) | 지원 | Default(01h) / Programming(02h) / Extended(03h) — C0DE는 Default/Extended만(v0.3) | 없음 |
| SecurityAccess (0x27) | 지원 | Programming(02h) / Extended(03h) | 3회 오류 시 180초 lockout |
| ECUReset (0x11) | 지원 | 제한 없음 (전 세션) | VCU 조건 AND IGN 조건 |
| ClearDiagnosticInformation (0x14) | 지원 | 제한 없음 (전 세션) | 없음 |
| ReadDTCInformation (0x19) | 지원 | 제한 없음 (전 세션) | 없음 |
| CommunicationControl (0x28) | 지원 | Programming(02h) / Extended(03h) | 없음 |
| WriteDataByIdentifier (0x2E) | 지원 | Extended(03h) 전용 (v0.3, C0DE는 Programming 미지원) | VCU 조건 AND IGN 조건 + SecurityAccess |
| InputOutputControlByIdentifier (0x2F) | 지원 | Extended(03h) 전용 | 없음 |
| RoutineControl (0x31) | 지원 | 세션 무관 (SecurityAccess로 게이팅) | SecurityAccess |
| RequestDownload (0x34) | 지원 | Programming(02h) / Extended(03h) | VCU 조건 AND IGN 조건 + SecurityAccess + memoryAddress=0x001B67(v0.3) |
| RequestUpload (0x35) | 지원 | Programming(02h) / Extended(03h) | VCU 조건 AND IGN 조건 + SecurityAccess + memoryAddress=0x001B67(v0.3) |
| TransferData (0x36) | 지원 | Programming(02h) / Extended(03h) | 활성 전송 세션 + SecurityAccess |
| RequestTransferExit (0x37) | 지원 | Programming(02h) / Extended(03h) | 활성 전송 세션 완료 |
| ControlDTCSetting (0x85) | 지원 | Programming(02h) / Extended(03h) | 없음 |

서비스 수행 조건(VCU 조건, IGN 조건)의 상세 정의는 4장을 따른다.

# 3. 서비스별 요구사항

## 3.1 DiagnosticSessionControl (0x10)

제어기는 DiagnosticSessionControl 서비스를 지원하며, Default Session(01h) / Programming Session(02h) / Extended Diagnostic Session(03h)을 지원한다. 제어기는 항상 하나의 진단 세션만 활성화되어야 하며, 전원 인가 시 Default Session에서 시작한다. Default Session 이외의 세션이 일정 시간(S3) 이내에 유지되지 않으면 제어기는 Default Session으로 복귀해야 한다.

| 요청 포맷 | 10 <SubFunction> |
| --- | --- |
| 긍정 응답 포맷 | 50 <SubFunction> |
| 지원 NRC | 0x12 (subFunctionNotSupported), 0x13 (incorrectMessageLengthOrInvalidFormat), 0x22 (conditionNotCorrect — Programming Session 전환 시 수행 조건 불만족) |
| 수행 조건 | Default/Extended Session 전환은 수행 조건이 없다. Programming Session 전환은 4장에 정의된 VCU 조건과 IGN 조건을 모두 만족해야 하며, 만족하지 못하면 NRC 0x22로 응답해야 한다. |

## 3.2 TesterPresent (0x3E)

제어기는 TesterPresent 서비스를 지원하며, Default Session 이외의 세션을 유지하는 데 사용된다. 서브펑션은 zeroSubFunction(0x00) 고정이며, 최상위 비트(0x80)는 suppressPositiveResponse 지시자로 사용된다.

| 요청 포맷 | 3E <SubFunction> |
| --- | --- |
| 긍정 응답 포맷 | 7E 00 (suppress 지시자 설정 시 응답 생략) |
| 지원 NRC | 0x12 (subFunctionNotSupported), 0x13 (incorrectMessageLengthOrInvalidFormat) |
| 수행 조건 | 없음 — 세션에 관계없이 항상 수행 가능하다. |

## 3.3 ReadDataByIdentifier (0x22)

제어기는 ReadDataByIdentifier 서비스를 지원하며, 아래 DataIdentifier(DID)에 대해 응답한다. v0.3: F1B1의 데이터 형식이 실제 현업 진단 사양서(NE1aW_SBCM_Diagnostic_Data_251104.xlsx, "DID F100_F1EF" 시트)와 대조하여 6byte ASCII "26.610"(소수점 포함)로 정정되었으며(v0.2까지는 5byte "26610"), C0DE(EOL Variant Coding) DID가 신규로 추가되었다. C0DE는 0x2E WriteDataByIdentifier(3.9절)로 기록한 값을 그대로 돌려주는 read-back DID로, Default/Extended Session에서는 지원해야 하나 Programming Session에서는 지원하지 않아야 한다(NRC 0x31) — SID 자체는 Programming Session에서도 도달 가능하지만 이 DID만 예외적으로 제외되는, 본 명세서 최초의 SID 레벨/DID 레벨 게이트 분리 사례이다.

| DID | 명칭 | 타입 / 길이 |
| --- | --- | --- |
| F100 | DDS DataBase Version Number | ASCII, 8 byte |
| F1B1 | ECUSoftwareUNIT1VersionDataIdentifier | ASCII, 6 byte (v0.3, 예: "26.610") |
| F197 | System Name Data | ASCII, 4 byte |
| C0DE | EOL Variant Coding (v0.3 신규) | HEX, 8 byte |

| 요청 포맷 | 22 <DID_H> <DID_L> |
| --- | --- |
| 긍정 응답 포맷 | 62 <DID_H> <DID_L> <Data...> |
| 지원 NRC | 0x13 (incorrectMessageLengthOrInvalidFormat), 0x31 (requestOutOfRange — 미지원 DID, 또는 Programming Session에서의 C0DE 요청) |
| 수행 조건 | F100/F1B1/F197는 정적 정보(소프트웨어 버전/명칭)이므로 수행 조건과 무관하다. C0DE는 Programming Session에서 지원하지 않아야 한다는 세션 요구 조건이 있다(3.9절과 대칭). |

## 3.4 SecurityAccess (0x27)

제어기는 SecurityAccess 서비스를 지원하며, Type#2 "Advanced Seed/Key"(ASK) 변형만 지원한다 (subFunction 0x11 requestSeed / 0x12 sendKey, Seed/Key 각 8 byte). 제어기는 Default Session에서는 이 서비스를 지원하지 않아야 하며, Programming/Extended Session에서만 지원해야 한다. 연속 3회 잘못된 Key를 수신하면 제어기는 180초간 requestSeed를 거부해야 한다(lockout).

| 요청 포맷 | requestSeed: 27 11 / sendKey: 27 12 <Key 8byte> |
| --- | --- |
| 긍정 응답 포맷 | requestSeed: 67 11 <Seed 8byte> / sendKey: 67 12 |
| 지원 NRC | 0x12, 0x13, 0x24 (requestSequenceError), 0x35 (invalidKey), 0x36 (exceededNumberOfAttempts), 0x37 (requiredTimeDelayNotExpired), 0x7F (serviceNotSupportedInActiveSession — Default Session) |
| 수행 조건 | Default Session에서는 지원하지 않는다(세션 요구 조건). 180초 lockout 중에는 requestSeed를 거부해야 한다. |

## 3.5 ECUReset (0x11)

제어기는 ECUReset 서비스를 지원하며, resetType 0x01(hardReset)만 지원한다. 제어기는 긍정 응답을 먼저 전송한 뒤 리셋을 수행해야 한다. 세션에 관계없이 항상 지원해야 하나, VCU 조건과 IGN 조건을 모두 만족해야 리셋을 수행할 수 있다.

| 요청 포맷 | 11 <resetType> |
| --- | --- |
| 긍정 응답 포맷 | 51 <resetType> |
| 지원 NRC | 0x12, 0x13, 0x22 (conditionsNotCorrect) |
| 수행 조건 | VCU 조건 AND IGN 조건을 모두 만족해야 한다. 만족하지 못하면 NRC 0x22로 응답해야 한다. |

## 3.6 ClearDiagnosticInformation (0x14)

제어기는 ClearDiagnosticInformation 서비스를 지원하며, groupOfDTC 특수값 0xFFFFFF(전체 DTC 삭제)만 지원한다. 세션에 관계없이 항상 지원해야 하며, ControlDTCSetting=Off 상태에서도 차단되어서는 안 된다.

| 요청 포맷 | 14 <groupOfDTC 3byte> |
| --- | --- |
| 긍정 응답 포맷 | 54 |
| 지원 NRC | 0x13, 0x31 (requestOutOfRange — 미지원 groupOfDTC) |
| 수행 조건 | 없음 |

## 3.7 ReadDTCInformation (0x19)

제어기는 ReadDTCInformation 서비스를 지원하며, reportNumberOfDTCByStatusMask(0x01), reportDTCByStatusMask(0x02), reportSupportedDTC(0x0A) 3개 서브펑션을 지원한다. 세션에 관계없이 항상 지원해야 한다. v0.3: 시스템이 관리하는 샘플 DTC의 식별자를 실제 현업 진단 사양서(NE1aW_SBCM_Diagnostic_Data_251104.xlsx, "$19 ReadDTCInformation" 시트, 4행)와 일치하는 DTC 번호 0x960300("B160300", Vehicle Communication Bus E Bus OFF / B-CAN Bus OFF)로 정정했다(v0.2까지는 발명된 값 0xB10100).

| 요청 포맷 | 19 <reportType> [<DTCStatusMask>] |
| --- | --- |
| 긍정 응답 포맷 | 59 <reportType> <DTCStatusAvailabilityMask> ... |
| 지원 NRC | 0x12, 0x13 |
| 수행 조건 | 없음 |

## 3.8 CommunicationControl (0x28)

제어기는 CommunicationControl 서비스를 지원하며, controlType 0x00(enableRxAndTx)/0x03(disableRxAndTx)만 지원한다. Default Session에서는 이 서비스를 지원하지 않아야 하며, Programming/Extended Session에서만 지원해야 한다. Default Session으로 복귀하면 자동으로 재활성화(enableRxAndTx 상태)되어야 한다.

| 요청 포맷 | 28 <controlType> <communicationType> |
| --- | --- |
| 긍정 응답 포맷 | 68 <controlType> |
| 지원 NRC | 0x12, 0x13, 0x31, 0x7F |
| 수행 조건 | 없음 (세션 요구 조건만 적용) |

## 3.9 WriteDataByIdentifier (0x2E)

v0.3: 지원 DID를 0xF198(RepairShopCodeOrTesterSerialNumberDataIdentifier, 10byte ASCII)에서 0xC0DE "EOL Variant Coding"(8byte HEX) 1개로 교체했다. F198은 ES95486-02 표준 DID이지만 실제 현업 진단 사양서(NE1aW_SBCM_Diagnostic_Data_251104.xlsx, "$22 $2E DID" 시트)에는 존재하지 않으며, C0DE가 그 사양서에 실려 있는 실제 DID이다 (Default: Read only, Programming: 미지원, Extended: Read/Write). 제어기는 Default Session에서는 이 서비스를 지원하지 않아야 하며, Programming Session에서도 C0DE는 지원하지 않아야 한다 (SID 자체는 Programming Session에서 도달 가능하나 DID 레벨에서 제외) — Extended Session에서 SecurityAccess가 해제된 상태에서만 지원해야 한다. 기록된 값은 0x22 ReadDataByIdentifier(3.3절)로 read-back 가능해야 한다.

| 요청 포맷 | 2E C0 DE <dataRecord 8byte HEX> |
| --- | --- |
| 긍정 응답 포맷 | 6E C0 DE |
| 지원 NRC | 0x13, 0x22, 0x31 (requestOutOfRange — 미지원 DID, 또는 Programming Session에서의 C0DE 요청), 0x33 (securityAccessDenied), 0x7F |
| 수행 조건 | VCU 조건 AND IGN 조건을 모두 만족해야 하며, SecurityAccess가 해제되어 있어야 한다. 세션은 Extended로 제한된다(Programming Session은 DID 레벨에서 제외). |

## 3.10 InputOutputControlByIdentifier (0x2F)

제어기는 InputOutputControlByIdentifier 서비스를 지원하며, 1개 샘플 DID(0xF010)에 대해 returnControlToECU(00)/resetToDefault(01)/shortTermAdjustment(03)를 지원한다. Extended Diagnostic Session에서만 지원해야 하며(Default/Programming Session은 모두 지원하지 않음), 16개 지원 서비스 중 가장 엄격한 세션 요구 조건을 갖는다.

| 요청 포맷 | 2F F0 10 <inputOutputControlParameter> [<controlState>] |
| --- | --- |
| 긍정 응답 포맷 | 6F F0 10 <inputOutputControlParameter> [<controlState>] |
| 지원 NRC | 0x13, 0x31, 0x7F |
| 수행 조건 | 없음 (세션 요구 조건만 적용) |

## 3.11 RoutineControl (0x31)

제어기는 RoutineControl 서비스를 지원하며, startRoutine(0x01)만 지원한다. 지원하는 routineIdentifier는 0xFF00(eraseMemory)과 0xFF01(checkProgrammingDependencies) 2개이다. 이 서비스는 세션 자체로 제한되지 않으며, 대신 SecurityAccess가 해제된 상태에서만 루틴을 수행해야 한다. v0.3: eraseMemory(FF00)에 실제 현업 진단 사양서(NE1aW_SBCM_Diagnostic_Data_251104.xlsx, "RID FF00" 시트)의 파라미터를 추가했다 — 요청에 2byte SWUnitMemoryArea, 응답에 SWUnitMemoryArea(echo)와 1byte ErasedPartitionArea가 추가된다. checkProgrammingDependencies(FF01)는 파라미터 없는 형태를 유지한다.

| 요청 포맷 | eraseMemory(FF00): 31 01 FF 00 <SWUnitMemoryArea 2byte> checkProgrammingDependencies(FF01): 31 01 FF 01 |
| --- | --- |
| 긍정 응답 포맷 | eraseMemory: 71 01 FF 00 <SWUnitMemoryArea 2byte> <ErasedPartitionArea 1byte> checkProgrammingDependencies: 71 01 FF 01 |
| 지원 NRC | 0x12, 0x13, 0x31, 0x33 |
| 수행 조건 | SecurityAccess가 해제되어 있어야 한다. |

## 3.12 RequestDownload (0x34) / RequestUpload (0x35)

제어기는 RequestDownload/RequestUpload 서비스를 지원하며, dataFormatIdentifier=0x00, addressAndLengthFormatIdentifier=0x33(3byte 주소 + 3byte 크기)만 지원한다. maxNumberOfBlockLength는 255로 응답해야 한다. Default Session에서는 지원하지 않아야 하며, 이미 전송 세션이 활성 상태일 때 재요청은 거부해야 한다. v0.3: memoryAddress=0x001B67을 제어기가 수락하는 유일한 값으로 강제한다(실제 현업 진단 사양서가 암시하는 단일 플래시 영역 모델에 근거) — 그 외 memoryAddress는 NRC 0x70(uploadDownloadNotAccepted)으로 거부해야 한다.

| 요청 포맷 | 34/35 <dataFormatIdentifier> <addressAndLengthFormatIdentifier> <memoryAddress 3byte, 0x001B67 고정> <memorySize 3byte> |
| --- | --- |
| 긍정 응답 포맷 | 74/75 <lengthFormatIdentifier> <maxNumberOfBlockLength 2byte> |
| 지원 NRC | 0x13, 0x22, 0x31, 0x33, 0x70 (uploadDownloadNotAccepted, v0.3 신규), 0x7F |
| 수행 조건 | VCU 조건 AND IGN 조건을 모두 만족해야 하며, SecurityAccess가 해제되어 있어야 한다. memoryAddress는 0x001B67 고정값이어야 한다. |

## 3.13 TransferData (0x36)

제어기는 TransferData 서비스를 지원하며, RequestDownload/RequestUpload로 시작된 전송 세션 내에서만 유효해야 한다. blockSequenceCounter는 1부터 시작해 매 블록마다 1씩 증가(0xFF→0x00 순환)해야 하며, 직전 승인 블록과 동일한 blockSequenceCounter의 재수신은 재전송으로 간주해 다시 집계하지 않고 재확인 응답해야 한다.

| 요청 포맷 | 36 <blockSequenceCounter> [<transferRequestParameter>...] |
| --- | --- |
| 긍정 응답 포맷 | 76 <blockSequenceCounter> [<transferResponseParameter>...] |
| 지원 NRC | 0x13, 0x24, 0x33, 0x71 (transferDataSuspended), 0x73 (wrongBlockSequenceCounter), 0x7F |
| 수행 조건 | 활성 전송 세션이 있어야 하며, SecurityAccess가 해제되어 있어야 한다. |

## 3.14 RequestTransferExit (0x37)

제어기는 RequestTransferExit 서비스를 지원하며, 부가 파라미터 없는 단순 형태만 지원한다. 활성 전송 세션이 없거나, 다운로드가 negotiated memorySize만큼 완료되지 않았다면 요청을 거부해야 한다.

| 요청 포맷 | 37 |
| --- | --- |
| 긍정 응답 포맷 | 77 |
| 지원 NRC | 0x13, 0x24 (requestSequenceError), 0x7F |
| 수행 조건 | 활성 전송 세션이 있어야 하며, 다운로드인 경우 협상된 크기만큼 전송이 완료되어 있어야 한다. |

## 3.15 ControlDTCSetting (0x85)

제어기는 ControlDTCSetting 서비스를 지원하며, DTCSettingType 0x01(On)/0x02(Off)만 지원한다. Default Session에서는 지원하지 않아야 하며, ECUReset 또는 Default Session 복귀 시 자동으로 On 상태로 복원되어야 한다.

| 요청 포맷 | 85 <DTCSettingType> |
| --- | --- |
| 긍정 응답 포맷 | C5 <DTCSettingType> |
| 지원 NRC | 0x12, 0x13, 0x7F |
| 수행 조건 | 없음 (세션 요구 조건만 적용) |

# 4. 서비스 수행 조건 (VCU 조건 / IGN 조건)

ES95486-02(Rev.16) 3.1절 및 표 3-1 / 3-1.1은 일부 진단 서비스의 수행 조건으로 Engine 조건과 IGN 조건을 정의한다. 본 시스템은 EV(전기차)이므로, ES95486-02 표 3.1.1.1의 EV 행 정의에 따라 Engine 조건을 VCU 조건으로 대체하여 적용한다. v0.1로부터 조건 판정 로직 자체는 변경 없으며, v0.2는 이 조건이 적용되는 서비스 범위를 확장한다(4.4절).

## 4.1 VCU 조건

제어기는 VCU_EvDrvRdySta 신호를 기준으로 VCU 조건을 판정해야 한다. 신호 값이 "EV Drivable"(0x01)이 아닌 경우 VCU 조건을 만족(VCU 정지)한 것으로 판정한다.

| 값 | 정의 | VCU 조건 판정 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | None | 만족 (정지) |
| 0x01 | EV Drivable | 불만족 (구동 가능 상태) |
| 0x02 | Not used | 만족 (정지) |
| 0x03 | Error Indicator | 만족 (정지) |

## 4.2 IGN 조건

제어기는 BCM_Ign1InSta 신호를 기준으로 IGN 조건을 판정해야 한다. 신호 값이 "IGN1 On"(0x01)인 경우 IGN 조건을 만족한 것으로 판정한다.

| 값 | 정의 | IGN 조건 판정 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | IGN1 Off | 불만족 |
| 0x01 | IGN1 On | 만족 |
| 0x02 | Not Used | 불만족 |
| 0x03 | Error Indicator | 불만족 |

ES95486-02는 IGN 신호 자체의 세부 정의(신호명, 판정 로직)를 규정하지 않으며 "IGN on"이라는 조건만을 요구한다. 본 시스템은 단일 IGN 신호(IGN1)만을 조건 판정에 사용한다.

## 4.3 신호 미수신/타임아웃 시 판정 규칙

ES95486-02 3.1.1.2절(Engine condition by signal status)에 따라, 제어기는 신호 수신 상태에 따라 다음과 같이 조건을 판정해야 한다. VCU 조건에 대한 이 규칙을 IGN 조건에도 동일하게 적용한다.

| 신호 상태 | VCU 조건 판정 | IGN 조건 판정 |
| --- | --- | --- |
| Never received (제어기 시동 후 한 번도 미수신) | 정지로 간주 (조건 만족) | Off로 간주 (조건 불만족) |
| Time out (주기 신호 타임아웃) | 마지막 수신 값 유지 | 마지막 수신 값 유지 |
| Normal (정상 수신) | 마지막 수신 값 유지 | 마지막 수신 값 유지 |

## 4.4 서비스 수행 조건 적용

아래 서비스/서브펑션은 수행 전 VCU 조건과 IGN 조건을 모두 만족해야 한다. 만족하지 못하는 경우 제어기는 NRC 0x22 (conditionsNotCorrect)로 응답해야 한다. v0.1에서는 DiagnosticSessionControl의 Programming Session 전환만 이 조건의 대상이었으나, v0.2에서는 ECUReset, WriteDataByIdentifier, RequestDownload/RequestUpload도 대상에 추가된다.

| 서비스 / 서브펑션 | 수행 조건 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| DiagnosticSessionControl — Programming Session (0x02) | VCU 조건 AND IGN 조건 | ES95486-02 표 3-1 footnote C2, 표 4-4 |
| ECUReset — hardReset (0x01) | VCU 조건 AND IGN 조건 | ES95486-02 표 3-1 (Engine Condition 열) |
| WriteDataByIdentifier (C0DE, v0.3) | VCU 조건 AND IGN 조건 | ES95486-02 표 3-1, 현업 진단 사양서 "$22 $2E DID" 시트 |
| RequestDownload / RequestUpload | VCU 조건 AND IGN 조건 + memoryAddress=0x001B67(v0.3) | ES95486-02 표 3-1, 9.1 |

그 외 서비스(TesterPresent, ReadDataByIdentifier, SecurityAccess, ClearDiagnosticInformation, ReadDTCInformation, CommunicationControl, InputOutputControlByIdentifier, RoutineControl, TransferData, RequestTransferExit, ControlDTCSetting)는 VCU/IGN 조건과 무관하다 (다만 SecurityAccess, RoutineControl, TransferData 등 일부는 별도로 SecurityAccess 해제 상태를 요구하며, 이는 조건이 아닌 세션/보안 요구사항으로 3장 각 절에 규정한다).

# 5. 개정 이력

| 버전 | 일자 | 작성자 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-08-18 | 성원 | 최초 작성 — ES95486-02(Rev.16)를 근거로 SBCM 제어기의 진단 서비스(0x10/0x3E/0x22) 지원 세션, 응답 형식, 지원 NRC, VCU/IGN 서비스 수행 조건을 제어기 관점(구현/시험 방식 비포함)으로 정의 |
| v0.2 | 2026-08-19 | 성원 | 지원 서비스 범위를 ES95486-02 §10.2 재프로그래밍 시퀀스 전체로 확장 — SecurityAccess(0x27), ECUReset(0x11), ClearDiagnosticInformation(0x14), ReadDTCInformation(0x19), CommunicationControl(0x28), WriteDataByIdentifier(0x2E), InputOutputControlByIdentifier(0x2F), RoutineControl(0x31), RequestDownload(0x34), RequestUpload(0x35), TransferData(0x36), RequestTransferExit(0x37), ControlDTCSetting(0x85) 13개 서비스 요구사항을 3.4~3.15절로 추가. 2장 서비스 지원 개요 표와 4.4절 VCU/IGN 조건 적용 대상 표를 갱신(ECUReset/WriteDataByIdentifier/RequestDownload/RequestUpload를 조건 적용 대상에 추가). 1.2절 적용 범위를 16개 서비스 전체로 확장. |
| v0.3 | 2026-08-19 | 성원 | 실제 현업에서 사용 중인 진단 사양서(NE1aW_SBCM_Diagnostic_Data_251104.xlsx, 29개 시트)와 대조 검토한 결과 중 사용자가 승인한 5개 항목을 반영 — ① 3.3절 ReadDataByIdentifier: F1B1을 5byte "26610"에서 6byte "26.610"으로 정정, C0DE(EOL Variant Coding) DID 추가(Programming Session 제외); ② 3.9절 WriteDataByIdentifier: 지원 DID를 0xF198(10byte ASCII)에서 실제 사양서에 존재하는 0xC0DE(8byte HEX, Extended Session 전용)로 교체; ③ 3.11절 RoutineControl: eraseMemory(FF00)에 실제 SWUnitMemoryArea/ErasedPartitionArea 파라미터 추가; ④ 3.7절 ReadDTCInformation: 샘플 DTC 식별자를 발명된 0xB10100에서 실제 DTC 0x960300("B160300")으로 정정; ⑤ 3.12절 RequestDownload/RequestUpload: memoryAddress=0x001B67 고정값 요구사항 추가, 그 외 값은 신규 NRC 0x70(uploadDownloadNotAccepted)으로 거부하도록 규정. 2장 서비스 지원 개요 표와 4.4절 VCU/IGN 조건 적용 대상 표를 함께 갱신. |