UDS 진단 요구사항 명세서

SBCM ECU Simulator (CAPL 기반 UDS 진단 시뮬레이터)

| 문서명 | UDS 진단 요구사항 명세서 (SBCM ECU Simulator) |
| --- | --- |
| 버전 | v0.7 |
| 작성일 | 2026-08-19 |
| 대상 시스템 | SBCM (Body Control Module) 진단 시뮬레이터, CANoe CAPL 구현 |
| 저장소 경로 | C:\study\uds (GitHub: uds-study-capl) |
| 적용 표준 | ISO 14229-1 (UDS), ISO 15765-2 (ISO-TP over CAN), ES95486-02 (Rev.16) |
| 비고 | 본 문서는 04_CAPL 소스에 이미 구현된 내용을 기준으로 작성된 As-Built 명세서이다. v0.6은 ES95486-02 §10.2 (Non-volatile server memory programming sequence) 전체를 재현하는 11개 서비스(0x11/0x14/0x19/0x28/0x2E/0x2F/0x31/0x34/0x35/0x36/0x37/0x85, 실제로는 12개 SID)와, v0.5까지 코드로는 구현되었으나 본 명세서에는 아직 반영되지 않았던 0x27 SecurityAccess를 함께 문서화한다. v0.7은 실제 현업 진단 사양서(NE1aW_SBCM_Diagnostic_Data_251104.xlsx)와 대조하여 사용자가 승인한 5개 항목(0x22/0x2E DID 형식, 0x31 RoutineControl 파라미터, 0x19 샘플 DTC, 0x34/0x35 memoryAddress 고정)을 CAPL 코드와 함께 반영한다. |

# 1. 개요

## 1.1 목적

본 문서는 UDS(ISO 14229) 학습을 목적으로 CANoe CAPL 상에 구현된 SBCM ECU 진단 시뮬레이터의 요구사항과 동작 사양을 정의한다. 실제 제어기 없이 CANoe의 Simulated Bus 환경만으로 진단 통신 송수신을 검증할 수 있도록 구성되어 있으며, 본 문서는 2026-08-19 기준으로 구현이 완료된 기능 범위를 대상으로 한다. v0.6은 ES95486-02 10.2절(Non-volatile server memory programming sequence)이 정의하는 재프로그래밍 절차 전체를 재현하는 수준까지 구현이 완료된 시점의 As-Built 스냅샷이다. v0.7은 실제 현업에서 사용 중인 진단 사양서 (NE1aW_SBCM_Diagnostic_Data_251104.xlsx)와 대조 검토하여, 사용자가 승인한 5개 항목 — 0x22 F1B1 길이 정정, 0x2E 대상 DID를 실제 스펙에 존재하는 C0DE로 교체, 0x31 RoutineControl eraseMemory의 실제 파라미터 반영, 0x19 샘플 DTC를 실제 DTC로 교체, 0x34/0x35 memoryAddress 고정값 강제(NRC 0x70) — 를 반영한 As-Built 스냅샷이다.

## 1.2 적용 범위

본 명세서가 다루는 범위는 다음과 같다.

| SID | 서비스명 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 0x10 | DiagnosticSessionControl | Default / Programming / Extended |
| 0x3E | TesterPresent | S3 타이머 |
| 0x22 | ReadDataByIdentifier | F100 / F1B1(v0.7: 6byte "26.610") / F197 / C0DE(v0.7 신규) |
| 0x27 | SecurityAccess | ASK 변형, Seed&Key DLL 연동 (v0.6에서 신규 문서화) |
| 0x11 | ECUReset | hardReset(01)만 지원 |
| 0x14 | ClearDiagnosticInformation | groupOfDTC=FFFFFF(전체 삭제)만 지원 |
| 0x19 | ReadDTCInformation | 0x01 / 0x02 / 0x0A 서브펑션만 지원 (v0.7: 샘플 DTC를 실제 DTC B160300으로 교체) |
| 0x28 | CommunicationControl | enableRxAndTx(00) / disableRxAndTx(03)만 지원 |
| 0x2E | WriteDataByIdentifier | C0DE(EOL Variant Coding, v0.7)만 지원 — v0.6까지의 F198 대체 |
| 0x2F | InputOutputControlByIdentifier | F010(샘플, 프로젝트 발명 DID) |
| 0x31 | RoutineControl | FF00(eraseMemory, v0.7: SWUnitMemoryArea/ErasedPartitionArea 파라미터 추가) / FF01(checkProgrammingDependencies) |
| 0x34 / 0x35 | RequestDownload / RequestUpload | ES95486-02 Table 10-12 예제 형식 고정, v0.7: memoryAddress=0x001B67 고정값만 허용 |
| 0x36 | TransferData | blockSequenceCounter 시퀀싱 |
| 0x37 | RequestTransferExit | 파라미터 없는 단순 형태 |
| 0x85 | ControlDTCSetting | On(01) / Off(02) |

본 프로젝트가 의도적으로 범위 밖으로 둔 항목(각 서비스 절 참조)은 8장(잔여 미구현 항목)에 정리한다. ES95486-02 §10.2가 요구하는 재프로그래밍 시퀀스 자체는 위 서비스만으로 재현 가능하다.

## 1.3 참조 문서

- ISO 14229-1 : Road vehicles — Unified diagnostic services (UDS)

- ISO 15765-2 : Road vehicles — Diagnostic communication over CAN — Transport protocol and network layer services

- ES95486-02 (Rev.16) : 현대·기아자동차 진단 사양 — 서비스별 지원 세션, Engine/IGN 조건 정의, 10.2절 재프로그래밍 시퀀스 워크드 예제(Table 10-2, 10-7, 10-11, 10-12, 10-13, 10-16, 10-34 등)

- 20250519_STD_DB_CAR_R2.0_2024_Local_FD-SBCM_DRV_SBCM_DRV_FD_v25.05.01.dbc : VCU_EvDrvRdySta / BCM_Ign1InSta 실차 신호 정의 출처

- README.md, 00_Documents/SETUP.md, 03_BasicDiagnostics/SBCM_BasicDiagnostics.xml (저장소 루트)

# 2. 시스템 구성

## 2.1 노드 구성

진단 통신에는 Tester 역할의 OBD와 ECU 역할의 SBCM, 2개 노드가 참여한다. CAPL 구현체는 SBCM 노드로 동작하며, Tester는 CANoe Interactive Generator(IG) 또는 Basic Diagnostics 패널(03_BasicDiagnostics/SBCM_BasicDiagnostics.xml)로 대체하여 테스트한다.

## 2.2 소프트웨어 계층 구조

구현은 Network Layer와 Application Layer로 분리되어 있으며, 두 계층은 AppLayer_OnDiagRequestReceived() / NetworkLayer_SendResponse() 두 인터페이스 함수로만 결합된다. 초기화 순서(SBCM_ECU_Simulator.can의 on preStart)는 ① NetworkLayer_Init() ② UDS_SessionInit() (내부에서 각 서비스 모듈의 _Init()을 순차 호출) 이다.

## 2.3 소스 파일 구성 (04_CAPL)

| 파일명 | 설명 |
| --- | --- |
| SBCM_ECU_Simulator.can | Main 노드. preStart 초기화, SID 디스패처 구현 |
| NetworkLayer_API.cin | ISO-TP 네트워크 계층 |
| UDS_Common.cin | SID/NRC 공통 상수, 부정 응답 헬퍼, 세션 조회 헬퍼 |
| VehicleCondition.cin | VCU/IGN 수행 조건 판정 (UDS_IsEngineConditionOk()) |
| UDS_Service_10.cin | 0x10 DiagnosticSessionControl |
| UDS_Service_3E.cin | 0x3E TesterPresent (S3 타이머) |
| UDS_Service_22.cin | 0x22 ReadDataByIdentifier (F100/F1B1/F197/C0DE) |
| UDS_Service_27.cin | 0x27 SecurityAccess (ASK, Seed&Key DLL 연동) |
| UDS_Service_11.cin | 0x11 ECUReset (hardReset) |
| UDS_DTC_Store.cin | 샘플 DTC 저장소 (0x14/0x19/0x85가 공유) |
| UDS_Service_14.cin | 0x14 ClearDiagnosticInformation |
| UDS_Service_19.cin | 0x19 ReadDTCInformation |
| UDS_Service_28.cin | 0x28 CommunicationControl |
| UDS_Service_85.cin | 0x85 ControlDTCSetting |
| UDS_Service_2E.cin | 0x2E WriteDataByIdentifier (C0DE, EOL Variant Coding) |
| UDS_Service_2F.cin | 0x2F InputOutputControlByIdentifier (F010) |
| UDS_Service_31.cin | 0x31 RoutineControl (eraseMemory / checkProgrammingDependencies) |
| UDS_Service_34_35_36_37.cin | 0x34/0x35/0x36/0x37 RequestDownload/Upload/TransferData/RequestTransferExit |

# 3. 통신 사양

| 물리 요청 (Tester → SBCM) | 0x7B0 |
| --- | --- |
| 물리 응답 (SBCM → Tester) | 0x7B8 |
| 전송 프로토콜 | ISO 15765-2 (ISO-TP) |
| 프레임 | Classic CAN 8 byte |
| 패딩 값 | 0x55 |
| 주소 지정 방식 | 물리 주소 지정 (Physical Addressing), 1:1 요청/응답 |

# 4. 네트워크 계층 요구사항 (ISO-TP)

v0.5로부터 변경 없음. PCI 유형(SF/FF/CF/FC), 재조립/분할 동작, Flow Control 파라미터(BlockSize=0x00, STmin=0x00), N_Bs/N_Cr=1000ms 타임아웃은 그대로 유지된다.

# 5. 진단 서비스 요구사항

## 5.1 0x10 DiagnosticSessionControl

v0.5로부터 변경 없음. Default(01) / Programming(02, VCU 정지 AND IGN On 조건 적용) / Extended(03) 세션을 지원한다. 상세 내용은 v0.5 5.1절과 동일하다 — 요청 10 <SubFunction>, 긍정 응답 50 <SubFunction>, 부정 응답: len≠2→0x13, 미지원 서브펑션→0x12, Programming 전환 시 조건 불만족→0x22.

## 5.2 0x3E TesterPresent

v0.5로부터 변경 없음. 요청 3E <SubFunction>(00 고정, 0x80=suppress), 긍정 응답 7E 00, S3=3000ms. 부정 응답: len≠2→0x13, 서브펑션이 00/80 조합이 아니면→0x12.

## 5.3 0x22 ReadDataByIdentifier

F100(DDS DataBase Version, 8byte ASCII)/F1B1(ECUSoftwareUNIT1Version)/F197(System Name, 4byte ASCII)/C0DE(EOL Variant Coding, v0.7 신규) 총 4개 DID를 지원한다. 요청 22 <DID_H> <DID_L>, 긍정 응답 62 <DID_H> <DID_L> <Data...>. 부정 응답: len≠3→0x13, 미지원 DID→0x31. v0.7: F1B1의 데이터 형식이 실제 현업 진단 사양서(NE1aW_SBCM_Diagnostic_Data_251104.xlsx, "DID F100_F1EF" 시트)와 대조하여 6byte ASCII "26.610"(소수점 포함)로 정정되었다(v0.6까지는 5byte "26610"). C0DE는 0x2E WriteDataByIdentifier (5.9절)에서 기록한 값을 그대로 읽어오는 read-back DID로, Default/Extended 세션에서 읽을 수 있으며 Programming 세션에서는 NRC 0x31(requestOutOfRange)로 거부된다 — SID 자체는 Programming 세션에서도 지원되지만 C0DE라는 특정 DID만 이 세션에서 제외되는, SID 레벨과 DID 레벨의 게이트가 다른 첫 사례이다.

| 요청 | 응답 |
| --- | --- |
| 03 22 F1 B1 55 55 55 55 | 10 09 62 F1 B1 32 36 2E / 21 36 31 30 55 55 55 55 ("26.610", v0.7) |
| 03 22 C0 DE 55 55 55 55 | 10 0B 62 C0 DE 00 00 00 / 21 00 00 00 00 00 55 55 (예: 아직 미기록 상태, all-zero) |

## 5.4 0x27 SecurityAccess

제어기의 Programming/Extended 세션 전용 보안 게이트 서비스이다. Type#2 "Advanced Seed/Key"(ASK) 변형만 지원한다 (subFunction 0x11 requestSeed / 0x12 sendKey, Seed/Key 각 8byte). ES95486-02 4.3은 Seed→Key 알고리즘 자체는 제조사(본 프로젝트) 정의로 남겨두며, 본 프로젝트는 Key[i] = (Seed[i] + 0x2A) & 0xFF (각 Seed 바이트에 0x2A를 더하고 256으로 wrap)라는 프로젝트 정의 알고리즘을 사용한다. 동일 알고리즘이 CANoe Tester측 Seed&Key DLL(03_BasicDiagnostics/SecurityAccessDLL/GenerateKeyExOpt.cpp)에도 구현되어 있으며, 이미 CANoe 상에서 실제로 연동이 확인되었다 (해당 DLL README 참조).

| 요청 포맷 | requestSeed: 27 11 / sendKey: 27 12 <Key 8byte> |
| --- | --- |
| 긍정 응답 포맷 | requestSeed: 67 11 <Seed 8byte> / sendKey: 67 12 |
| 부정 응답 조건 | Default Session에서 요청 → NRC 0x7F (serviceNotSupportedInActiveSession) len 부족(<2, requestSeed는 len≠2, sendKey는 len≠10) → NRC 0x13 0x11/0x12 이외의 서브펑션 → NRC 0x12 이미 잠금 해제된 상태에서 sendKey 없이 requestSeed 재요청 → 모두 0(all-zero) Seed 반환 (정상) 180초 lockout 중 requestSeed → NRC 0x37 (requiredTimeDelayNotExpired) 선행 requestSeed 없이 sendKey → NRC 0x24 (requestSequenceError) Key 값 불일치 → NRC 0x35 (invalidKey), 연속 3회 실패 시 NRC 0x36 (exceededNumberOfAttempts) + 180초 lockout 시작 |
| 지원 세션 | Default 세션에서는 X (0x7F). Programming / Extended 세션에서 지원. |

| 요청 | 응답 |
| --- | --- |
| 02 27 11 55 55 55 55 55 | 10 0A 67 11 00 00 00 00 / 21 00 00 00 00 55 55 55 (예: unlock 전, Seed=all-zero 예시) |
| 10 0A 27 12 00 00 00 00 / 21 00 00 00 00 55 55 55 | 02 67 12 55 55 55 55 55 |

## 5.5 0x11 ECUReset

resetType 0x01 (hardReset)만 지원한다 (ES95486-02 Table 4-6의 나머지 4개 resetType은 Cvt=U로 프로젝트 범위 밖). ES95486-02 Table 3-1: "no restriction" — 모든 세션에서 지원하되, Engine Condition "Engine stop, IGN on"(VCU/IGN 조건)이 적용된다. 4.2절 규정에 따라 긍정 응답을 먼저 전송한 뒤 리셋을 수행한다.

| 요청 포맷 | 11 <resetType> |
| --- | --- |
| 긍정 응답 포맷 | 51 <resetType> |
| 부정 응답 조건 | len≠2 → NRC 0x13 0x01 이외의 resetType → NRC 0x12 VCU/IGN 조건 불만족 → NRC 0x22 (conditionsNotCorrect) |
| 지원 세션 | no restriction (모든 세션에서 지원, Engine Condition만 적용) |

| 요청 | 응답 |
| --- | --- |
| 02 11 01 55 55 55 55 55 (조건 만족 시) | 02 51 01 55 55 55 55 55 |

## 5.6 0x14 ClearDiagnosticInformation

groupOfDTC 특수값 0xFFFFFF(전체 DTC 삭제)만 지원한다. 서브펑션이 없는 서비스이며, ControlDTCSetting=Off 상태에서도 차단되지 않는다 (4.7절 교차 참조).

| 요청 포맷 | 14 <groupOfDTC 3byte> |
| --- | --- |
| 긍정 응답 포맷 | 54 |
| 부정 응답 조건 | len≠4 → NRC 0x13 groupOfDTC≠0xFFFFFF → NRC 0x31 (requestOutOfRange) |
| 지원 세션 | no restriction (Safety System 세션은 본 프로젝트에서 도달 불가하므로 게이트 불필요) |

| 요청 | 응답 |
| --- | --- |
| 04 14 FF FF FF 55 55 55 | 01 54 55 55 55 55 55 55 |

## 5.7 0x19 ReadDTCInformation

서브펑션 3개만 지원한다: 0x01 reportNumberOfDTCByStatusMask, 0x02 reportDTCByStatusMask, 0x0A reportSupportedDTC (스냅샷/확장데이터 서브펑션 등은 범위 밖, 2026-08-18 사용자와 확정). DTC 레코드는 3byte DTC번호 + 1byte statusOfDTC = 4byte이며, 본 프로젝트는 샘플 DTC 1개(UDS_DTC_Store.cin)만 관리한다. DTCFormatIdentifier는 0x00(SAE J2012-DA_DTCFormat_00) 고정. v0.7: 샘플 DTC를 실제 현업 진단 사양서 (NE1aW_SBCM_Diagnostic_Data_251104.xlsx, "$19 ReadDTCInformation" 시트, 4행)에 실린 실제 DTC로 교체했다 — DTC 번호 0x960300 ("B160300", Vehicle Communication Bus E Bus OFF / B-CAN Bus OFF, 반영 유무 Y). 인간이 읽는 이름 "B160300"과 원시 바이트 96 03 00이 다른 것은 SAE J2012의 DTC-type 비트 패킹 규칙 때문이며, 본 프로젝트는 그 인코딩 규칙을 재도출하지 않고 사양서의 바이트 값을 그대로 재현한다. DEM Event ID(0x43)·에이징 카운터·스냅샷/확장데이터는 본 프로젝트 범위 밖으로, DTC의 식별자 (번호+이름)만 실제 값으로 갱신되었다 (v0.6까지는 발명된 값 0xB10100/"B10100").

| 요청 포맷 | 0x01: 19 01 <DTCStatusMask> / 0x02: 19 02 <DTCStatusMask> / 0x0A: 19 0A |
| --- | --- |
| 긍정 응답 포맷 | 0x01: 59 01 <AvailMask> <DTCFormatId> <DTCCount 2byte> 0x02: 59 02 <AvailMask> [<DTCNumber 3byte><statusOfDTC 1byte>]* 0x0A: 59 0A <AvailMask> [<DTCNumber 3byte><statusOfDTC 1byte>]* |
| 부정 응답 조건 | len 부족 → NRC 0x13 0x01/0x02/0x0A 이외 서브펑션 → NRC 0x12 |
| 지원 세션 | no restriction (Safety System 세션 도달 불가로 게이트 불필요) |

| 요청 | 응답 |
| --- | --- |
| 03 19 01 FF 55 55 55 55 | 06 59 01 AF 00 00 00 55 (예시 — DTCCount는 DTC 실시간 상태에 따라 달라짐) |
| 03 19 02 FF 55 55 55 55 | 07 59 02 AF 96 03 00 AF (예시, DTC B160300) |
| 02 19 0A 55 55 55 55 55 | 07 59 0A AF 96 03 00 00 (DTC B160300) |

## 5.8 0x28 CommunicationControl

controlType 0x00(enableRxAndTx) / 0x03(disableRxAndTx)만 지원한다 (ES95486-02 10.2.2 재프로그래밍 시퀀스가 사용하는 두 값). communicationType 하위 니블(message-type)이 00(Reserved)이면 거부한다. 본 시뮬레이터는 주기적 통신 메시지를 자체 송신하지 않으므로 실제로 억제될 트래픽은 없으나, 프로토콜 표면(요청/응답 포맷, NRC, 상태 플래그)은 완전히 구현되어 있다. Default 세션 복귀 시(0x10 Default 진입, S3 타임아웃, ECUReset) 자동으로 재활성화된다.

| 요청 포맷 | 28 <controlType> <communicationType> |
| --- | --- |
| 긍정 응답 포맷 | 68 <controlType> |
| 부정 응답 조건 | Default Session에서 요청 → NRC 0x7F len≠3 → NRC 0x13 0x00/0x03 이외 controlType → NRC 0x12 communicationType 하위 니블==0 → NRC 0x31 |
| 지원 세션 | Default 세션 X (0x7F). Programming / Extended 세션에서 지원 (SecurityAccess 불필요). |

| 요청 | 응답 |
| --- | --- |
| 03 28 03 03 55 55 55 55 (disableRxAndTx) | 02 68 03 55 55 55 55 55 |
| 03 28 00 03 55 55 55 55 (enableRxAndTx) | 02 68 00 55 55 55 55 55 |

## 5.9 0x2E WriteDataByIdentifier

v0.7: 지원 DID를 0xF198(RepairShopCodeOrTesterSerialNumberDataIdentifier, ES95486-02 Annex C.1 표준 DID, 10byte ASCII)에서 0xC0DE "EOL Variant Coding" 1개로 교체했다. F198은 ES95486-02 표준 DID이지만 실제 현업 진단 사양서(NE1aW_SBCM_Diagnostic_Data_251104.xlsx, "$22 $2E DID" 시트)에는 등장하지 않으며, C0DE는 그 사양서에 실려 있는 실제 R/W DID이다 (Default: Read only, Programming: 미지원("-"), Extended: Read/Write, 쓰기는 그 사양서 기준 Security Level 9 필요 — 본 프로젝트는 이를 이미 구현된 단일 보안 레벨(SecurityAccess_IsUnlocked(), ASK/Level2)에 매핑한다, 0x31 RoutineControl의 Level-9 루틴에 이미 적용한 것과 같은 단순화). 데이터 형식도 8byte HEX로 바뀌었다 (F198은 10byte ASCII였음). F198과 달리 C0DE는 0x22로도 조회 가능한 read/write DID이며 (5.3절 참조), 여기서 기록한 값이 그대로 read-back 된다.

| 요청 포맷 | 2E C0 DE <dataRecord 8byte HEX> |
| --- | --- |
| 긍정 응답 포맷 | 6E C0 DE |
| 부정 응답 조건 | Default Session에서 요청 → NRC 0x7F len<4 → NRC 0x13 0xC0DE 이외 DID → NRC 0x31 Programming 세션에서 C0DE 요청 → NRC 0x31 (SID는 지원되나 DID 레벨에서 Extended 전용으로 제한, 5.3절과 동일한 SID/DID 레벨 분리) len≠11(정확한 C0DE 길이) → NRC 0x13 VCU/IGN 조건 불만족 → NRC 0x22 SecurityAccess 잠금 상태 → NRC 0x33 (securityAccessDenied) |
| 지원 세션 | Default 세션 X (0x7F). Programming 세션은 SID 레벨에서는 도달 가능하나 C0DE DID 자체가 Extended 전용이라 NRC 0x31로 거부된다. Extended 세션에서만 실제로 지원 — SecurityAccess 잠금 해제 필요, Engine Condition "Engine stop, IGN on" 적용. |

| 요청 | 응답 |
| --- | --- |
| 10 0B 2E C0 DE 01 02 03 / 21 04 05 06 07 08 55 55 (dataRecord=01 02 03 04 05 06 07 08) | 03 6E C0 DE 55 55 55 55 |

## 5.10 0x2F InputOutputControlByIdentifier

0xF010 SampleOutputActuatorControlDataIdentifier 1개를 지원한다. 이 DID는 ES95486-02에 정의된 실제 식별자가 아니라 본 프로젝트가 만든 샘플이며 (F1xx 표준 블록과의 혼동을 피하기 위해 F0xx로 선택), 1byte ON/OFF 출력을 모델링한다. inputOutputControlParameter 4개 값 중 returnControlToECU(00) / resetToDefault(01) / shortTermAdjustment(03) 3개만 지원하며 freezeCurrentState(02)는 미지원(NRC 0x31)이다. ES95486-02 Table 3-1 기준 본 프로젝트에서 가장 엄격한 세션 게이트를 가진다 — Extended Diagnostic Session에서만 지원되고 Default/Programming 세션은 모두 X이다.

| 요청 포맷 | 2F F0 10 <IOCP> (00/01) 또는 2F F0 10 03 <controlState> (STA일 때만 controlState 1byte 추가) |
| --- | --- |
| 긍정 응답 포맷 | 6F F0 10 00 (RCTECU) / 6F F0 10 01 <controlState> (RTD) / 6F F0 10 03 <controlState> (STA) |
| 부정 응답 조건 | Extended 세션이 아닌 상태에서 요청 → NRC 0x7F len<4 → NRC 0x13 0xF010 이외 DID → NRC 0x31 IOCP가 00/01/03 이외(02 포함) → NRC 0x31 STA에서 controlState가 00/01 이외 → NRC 0x31 길이 불일치(IOCP 값에 따라 4 또는 5byte 기대) → NRC 0x13 |
| 지원 세션 | Extended Diagnostic Session에서만 지원 (Default/Programming 모두 X). |

| 요청 | 응답 |
| --- | --- |
| 04 2F F0 10 00 55 55 55 (returnControlToECU) | 04 6F F0 10 00 55 55 55 |
| 04 2F F0 10 01 55 55 55 (resetToDefault) | 05 6F F0 10 01 00 55 55 |
| 05 2F F0 10 03 01 55 55 (shortTermAdjustment, ON) | 05 6F F0 10 03 01 55 55 |

## 5.11 0x31 RoutineControl

startRoutine(0x01) 서브펑션만 지원하며, routineIdentifier는 0xFF00(eraseMemory)과 0xFF01(checkProgrammingDependencies) 2개만 지원한다 (checkProgrammingDependencies는 ES95486-02 Table 10-11 예제와 정확히 일치: 요청 31 01 FF 01, 응답 71 01 FF 01). stopRoutine(0x02)/requestRoutineResults(0x03)는 두 루틴 모두 startRoutine 안에서 동기적으로 완료되므로 미지원(NRC 0x12)이다. ES95486-02 Table 3-1은 RoutineControl을 모든 세션에서 Circle(개별 함수 설명에 위임)로 표기하므로, 본 서비스는 세션 자체를 차단하지 않고 SecurityAccess 잠금 해제 여부만으로 게이팅한다 — Default 세션에서는 SecurityAccess 자체가 잠겨 있으므로 결과적으로 NRC 0x33이 반환된다 (NRC 0x7F가 아님). v0.7: eraseMemory(FF00)에 실제 현업 진단 사양서(NE1aW_SBCM_Diagnostic_Data_251104.xlsx, "RID FF00" 시트)의 파라미터를 추가했다 — 요청에 2byte SWUnitMemoryArea, 응답에 SWUnitMemoryArea(echo) + 1byte ErasedPartitionArea가 붙어 요청 4→6byte, 응답 4→7byte로 늘었다. checkProgrammingDependencies(FF01)는 v0.6과 동일한 파라미터 없는 4/4byte 형태를 유지한다. SWUnitMemoryArea는 이 시뮬레이터에서 임의의 값을 그대로 수락하며, ErasedPartitionArea는 항상 0x01(성공)을 반환한다 (실제 비휘발성 소거는 수행하지 않는 시뮬레이션).

| 요청 포맷 | eraseMemory(FF00): 31 01 FF 00 <SWUnitMemoryArea 2byte> checkProgrammingDependencies(FF01): 31 01 FF 01 |
| --- | --- |
| 긍정 응답 포맷 | eraseMemory: 71 01 FF 00 <SWUnitMemoryArea 2byte> <ErasedPartitionArea 1byte> checkProgrammingDependencies: 71 01 FF 01 |
| 부정 응답 조건 | len<4 → NRC 0x13 0x01/0x02/0x03 이외 서브펑션 → NRC 0x12 0x02/0x03(미지원) → NRC 0x12 0xFF00/0xFF01 이외 routineIdentifier → NRC 0x31 FF00인데 len≠6, 또는 FF01인데 len≠4 → NRC 0x13 SecurityAccess 잠금 상태(Default 세션 포함) → NRC 0x33 |
| 지원 세션 | 세션 자체로는 차단되지 않음 — SecurityAccess 잠금 해제가 실질적 게이트. |

| 요청 | 응답 |
| --- | --- |
| 06 31 01 FF 00 00 1B 55 (eraseMemory, SWUnitMemoryArea=0x001B) | 07 71 01 FF 00 00 1B 01 (SWUnitMemoryArea echo + ErasedPartitionArea=01) |
| 04 31 01 FF 01 55 55 55 (checkProgrammingDependencies) | 04 71 01 FF 01 55 55 55 |

## 5.12 0x34 RequestDownload / 0x35 RequestUpload

두 서비스는 SID와 전송 방향만 다를 뿐 요청/응답 형태가 동일하다 (ES95486-02 Table 9-1/9-6, 9-2/9-7). dataFormatIdentifier=0x00(무압축/무암호화), addressAndLengthFormatIdentifier=0x33(3byte 주소+3byte 크기)만 지원하며, 이는 ES95486-02 Table 10-12 워크드 예제(34 00 33 00 1B 67 00 01 FF → 74 20 00 FF)와 정확히 일치한다. maxNumberOfBlockLength는 255(0x00FF) 고정으로 응답한다. 이미 전송 세션이 활성 상태일 때 재요청하면 NRC 0x22(conditionsNotCorrect)로 거부된다. v0.7: memoryAddress=0x001B67을 이 시뮬레이터가 수락하는 유일한 값으로 강제한다 (본 프로젝트의 실제 현업 진단 사양서가 암시하는 단일 플래시 영역 모델에 근거) — 그 밖의 memoryAddress는 NRC 0x70(uploadDownloadNotAccepted)으로 거부되며, 이 검사는 memorySize 0 검사보다 먼저 수행된다.

| 요청 포맷 | 34(Download) 또는 35(Upload) <dataFormatIdentifier=00> <addressAndLengthFormatIdentifier=33> <memoryAddress 3byte, 0x001B67 고정> <memorySize 3byte> |
| --- | --- |
| 긍정 응답 포맷 | 74/75 <lengthFormatIdentifier=20> <maxNumberOfBlockLength=00 FF> |
| 부정 응답 조건 | Default Session에서 요청 → NRC 0x7F len<3 → NRC 0x13 이미 전송 세션 활성 중 → NRC 0x22 VCU/IGN 조건 불만족 → NRC 0x22 dataFormatIdentifier≠0x00 또는 addressAndLengthFormatIdentifier≠0x33 → NRC 0x31 len≠9 → NRC 0x13 memoryAddress≠0x001B67 → NRC 0x70 (uploadDownloadNotAccepted, v0.7 신규) memorySize==0 → NRC 0x31 SecurityAccess 잠금 상태 → NRC 0x33 |
| 지원 세션 | Default 세션 X (0x7F). Programming / Extended 세션에서 지원 — SecurityAccess 잠금 해제 필요, Engine Condition "Engine stop, IGN on" 적용, memoryAddress=0x001B67 고정. |

| 요청 | 응답 |
| --- | --- |
| 10 09 34 00 33 00 1B 67 / 21 00 01 FF 55 55 55 55 (RequestDownload) | 04 74 20 00 FF 55 55 55 |
| 10 09 35 00 33 00 1B 67 / 21 00 01 FF 55 55 55 55 (RequestUpload) | 04 75 20 00 FF 55 55 55 |

## 5.13 0x36 TransferData

RequestDownload/RequestUpload로 시작된 전송 세션 내에서만 유효하다. blockSequenceCounter는 1부터 시작해 매 블록마다 1씩 증가(0xFF→0x00 순환)하며, 직전에 승인된 값과 정확히 동일한 blockSequenceCounter가 다시 오면 재전송으로 간주해 다시 집계하지 않고 그대로 재확인 응답한다. 실제 비휘발성 메모리가 없으므로 다운로드는 바이트 수만 집계하고, 업로드는 고정된 더미 패턴을 반환한다.

| 요청 포맷 | 36 <blockSequenceCounter> [<transferRequestParameter>...] (다운로드만 데이터 바이트 포함, 업로드는 SID+bsc 2byte 고정) |
| --- | --- |
| 긍정 응답 포맷 | 76 <blockSequenceCounter> [<transferResponseParameter>...] (업로드만 더미 데이터 포함) |
| 부정 응답 조건 | Default Session에서 요청 → NRC 0x7F len<2 → NRC 0x13 활성 전송 세션 없음 → NRC 0x24 (requestSequenceError) SecurityAccess 잠금 상태(전송 도중 재세션 등) → NRC 0x33 예상 밖 blockSequenceCounter → NRC 0x73 (wrongBlockSequenceCounter) 다운로드 시 len<3 또는 len>maxNumberOfBlockLength(255) → NRC 0x13 다운로드 누적 바이트가 negotiated memorySize 초과 → NRC 0x71 (transferDataSuspended) 업로드 시 len≠2 → NRC 0x13 |
| 지원 세션 | Default 세션 X (0x7F). Programming / Extended 세션에서, 활성 전송 세션 내에서만 지원. |

| 요청 | 응답 |
| --- | --- |
| 06 36 01 01 02 03 04 55 (다운로드 블록) | 02 76 01 55 55 55 55 55 |
| 02 36 01 55 55 55 55 55 (업로드 블록) | 06 76 01 00 01 02 03 55 |

## 5.14 0x37 RequestTransferExit

파라미터 없는 단순 형태만 지원한다 (ES95486-02 Table 10-16 워크드 예제: 37 → 77). 활성 전송 세션이 없거나, 다운로드인데 negotiated memorySize만큼 아직 다 전송되지 않았다면 NRC 0x24로 거부한다. 정상 종료 시 전송 세션 상태를 초기화한다.

| 요청 포맷 | 37 |
| --- | --- |
| 긍정 응답 포맷 | 77 |
| 부정 응답 조건 | Default Session에서 요청 → NRC 0x7F len≠1 → NRC 0x13 활성 전송 세션 없음 → NRC 0x24 다운로드가 negotiated memorySize만큼 완료되지 않음 → NRC 0x24 |
| 지원 세션 | Default 세션 X (0x7F). Programming / Extended 세션에서 지원. |

| 요청 | 응답 |
| --- | --- |
| 01 37 55 55 55 55 55 55 | 01 77 55 55 55 55 55 55 |

## 5.15 0x85 ControlDTCSetting

DTCSettingType 0x01(On)/0x02(Off) 2개만 지원한다 (그 외 값은 스펙상 Reserved). UDS_DTC_Store.cin의 저장-활성화 플래그를 제어하며, ClearDiagnosticInformation을 막지 않고, ECUReset이나 Default 세션 복귀 시 자동으로 On으로 복원된다.

| 요청 포맷 | 85 <DTCSettingType> |
| --- | --- |
| 긍정 응답 포맷 | C5 <DTCSettingType> |
| 부정 응답 조건 | Default Session에서 요청 → NRC 0x7F len≠2 → NRC 0x13 0x01/0x02 이외 DTCSettingType → NRC 0x12 |
| 지원 세션 | Default 세션 X (0x7F). Programming / Extended 세션에서 지원 (SecurityAccess 불필요). |

| 요청 | 응답 |
| --- | --- |
| 02 85 01 55 55 55 55 55 (On) | 02 C5 01 55 55 55 55 55 |
| 02 85 02 55 55 55 55 55 (Off) | 02 C5 02 55 55 55 55 55 |

# 6. 서비스 지원 현황 및 수행 조건

## 6.1 서비스 구현 현황

| 서비스명 (SID) | 지원 여부 | 수행 조건 | 지원 세션 |
| --- | --- | --- | --- |
| DiagnosticSessionControl (0x10) | 지원 | Programming 전환 시에만 적용 | Default / Programming / Extended |
| TesterPresent (0x3E) | 지원 | 없음 | Default / Programming / Extended |
| ReadDataByIdentifier (0x22) | 지원 | C0DE는 Programming 세션 제외 (v0.7) | Default / Programming / Extended (C0DE는 Default/Extended만) |
| SecurityAccess (0x27) | 지원 | 3회 오류 시 180초 lockout | Programming / Extended (Default는 X) |
| ECUReset (0x11) | 지원 | VCU 조건 AND IGN 조건 | no restriction (전 세션) |
| ClearDiagnosticInformation (0x14) | 지원 | 없음 | no restriction (전 세션) |
| ReadDTCInformation (0x19) | 지원 | 없음 | no restriction (전 세션) |
| CommunicationControl (0x28) | 지원 | 없음 | Programming / Extended (Default는 X) |
| WriteDataByIdentifier (0x2E) | 지원 | VCU/IGN 조건 + SecurityAccess 필요, C0DE는 Extended 세션 전용 (v0.7) | Programming(SID만 도달) / Extended(실제 지원) — Default는 X |
| InputOutputControlByIdentifier (0x2F) | 지원 | 없음 | Extended 세션 전용 |
| RoutineControl (0x31) | 지원 | SecurityAccess 필요 | 세션 무관, SecurityAccess로 게이팅 |
| RequestDownload / RequestUpload (0x34/0x35) | 지원 | VCU/IGN 조건 + SecurityAccess 필요 + memoryAddress=0x001B67 고정 (v0.7) | Programming / Extended (Default는 X) |
| TransferData (0x36) | 지원 | 활성 전송 세션 필요 + SecurityAccess 필요 | Programming / Extended (Default는 X) |
| RequestTransferExit (0x37) | 지원 | 활성 전송 세션 완료 필요 | Programming / Extended (Default는 X) |
| ControlDTCSetting (0x85) | 지원 | 없음 | Programming / Extended (Default는 X) |

ES95486-02 §10.2 (Non-volatile server memory programming sequence)가 요구하는 재프로그래밍 시퀀스에 필요한 서비스는 위 15개 SID로 모두 재현 가능하다.

## 6.2 VCU 조건 및 IGN 조건 정의 (ES95486-02 근거)

v0.5로부터 변경 없음. VCU_EvDrvRdySta(VCU_01_10ms, CAN ID 0x035) 기준 VCU 조건, BCM_Ign1InSta(BDC_FD_02_200ms, CAN ID 0x3D1) 기준 IGN 조건을 사용하며, Never received/Time out/Normal 신호 상태별 판정 규칙도 동일하다. UDS_IsEngineConditionOk()(VehicleCondition.cin)로 통합 판정하며, v0.6에서는 이 헬퍼를 0x10(Programming 전환)뿐 아니라 0x11(ECUReset), 0x2E(WriteDataByIdentifier), 0x34/0x35(RequestDownload/Upload)에서도 재사용한다.

## 6.3 서비스별 수행 조건

| 서비스 / 서브펑션 | 수행 조건 | 불만족 시 응답 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| DiagnosticSessionControl - Programming (0x02) | VCU 조건 AND IGN 조건 | NRC 0x22 | ES95486-02 표 3-1 footnote C2, 표 4-4 |
| ECUReset - hardReset (0x01) | VCU 조건 AND IGN 조건 | NRC 0x22 | ES95486-02 표 3-1 (Engine Condition 열) |
| WriteDataByIdentifier (C0DE, v0.7) | VCU 조건 AND IGN 조건 + SecurityAccess + Extended 세션(DID 레벨) | NRC 0x22 / 0x33 / 0x31 | ES95486-02 표 3-1, 현업 진단 사양서 "$22 $2E DID" 시트 |
| RequestDownload / RequestUpload | VCU 조건 AND IGN 조건 + SecurityAccess + memoryAddress=0x001B67 (v0.7) | NRC 0x22 / 0x33 / 0x70 | ES95486-02 표 3-1, 9.1 |
| RoutineControl (eraseMemory / checkProgrammingDependencies) | SecurityAccess 잠금 해제 | NRC 0x33 | ES95486-02 8.1 |
| TransferData / RequestTransferExit | 활성 전송 세션 + SecurityAccess | NRC 0x24 / 0x33 | ES95486-02 9.3, 9.4 |

그 외 서비스(TesterPresent, ReadDataByIdentifier, ClearDiagnosticInformation, ReadDTCInformation, CommunicationControl, InputOutputControlByIdentifier, ControlDTCSetting)는 세션 게이트 외 별도의 Engine Condition 수행 조건이 없다 (no restriction / System specific이나 물리적 액추에이터가 없어 미적용).

# 7. 부정 응답 코드 (NRC) 정의 및 판정 우선순위

## 7.1 NRC 정의

UDS_Common.cin에 정의된 NRC 상수와 실제 사용 현황이다. 부정 응답 포맷은 공통으로 7F <SID> <NRC>이다. v0.6에서 "정의만 됨"에서 "실제 사용됨"으로 바뀐 항목(0x22/0x24/0x31/0x33/0x7F 등)을 굵게 표시한다. v0.7에서는 0x70(uploadDownloadNotAccepted)이 "정의만 됨"에서 "실제 사용됨"으로 전환되었다 (0x34/0x35의 memoryAddress 고정값 검사).

| NRC | 명칭 | 사용 서비스 (v0.6 기준) |
| --- | --- | --- |
| 0x11 | serviceNotSupported (SNS) | 디스패처 default (미지원 SID) |
| 0x12 | sub-functionNotSupported (SFNS) | 0x10, 0x3E, 0x11, 0x19, 0x27, 0x28, 0x31, 0x85 |
| 0x13 | incorrectMessageLengthOrInvalidFormat (IMLOIF) | 거의 모든 서비스 |
| 0x22 | conditionsNotCorrect (CNC) | 0x10(Programming 전환), 0x11(ECUReset), 0x2E, 0x34/0x35(활성 전송 중 재요청 포함) |
| 0x24 | requestSequenceError (RSE) | 0x27(sendKey 선행요청 없음), 0x36/0x37(활성 전송 세션 없음/미완료) |
| 0x31 | requestOutOfRange (ROOR) | 0x22, 0x14, 0x28, 0x2E, 0x2F, 0x31, 0x34/0x35 |
| 0x33 | securityAccessDenied (SAD) | 0x2E, 0x31, 0x34/0x35, 0x36 (SecurityAccess 미해제) |
| 0x35 | invalidKey | 0x27 (sendKey Key 불일치) |
| 0x36 | exceededNumberOfAttempts | 0x27 (3회 연속 오류) |
| 0x37 | requiredTimeDelayNotExpired | 0x27 (180초 lockout 중) |
| 0x70 | uploadDownloadNotAccepted | 0x34/0x35 (memoryAddress≠0x001B67, v0.7 신규) |
| 0x71 | transferDataSuspended | 0x36 (다운로드가 negotiated memorySize 초과) |
| 0x72 | generalProgrammingFailure (RCRRP) | 정의만 됨 (실제 비휘발성 쓰기가 없어 미발생) |
| 0x73 | wrongBlockSequenceCounter | 0x36 (예상 밖 blockSequenceCounter) |
| 0x78 | requestCorrectlyReceived-ResponsePending (RCRRP) | 정의만 됨 (현재 미사용) |
| 0x7E | sub-functionNotSupportedInActiveSession (SFNSIAS) | 코드 경로는 존재(0x27 포함)하나 세션 헬퍼가 항상 "지원됨" 반환하여 실제로는 미발생 |
| 0x7F | serviceNotSupportedInActiveSession (SNSIAS) | 0x27, 0x28, 0x2E, 0x2F, 0x34/0x35, 0x36, 0x37, 0x85 (Default 세션 차단) |

v0.5까지는 0x22/0x24/0x31/0x33/0x35/0x36/0x37/0x71/0x73/0x7F가 대부분 "정의만 됨" 상태였으나, v0.6에서 구현된 11개 서비스(및 기존 0x27)가 실제로 이 NRC들을 반환하는 코드 경로를 갖게 되었다. 새로 추가된 NRC 상수는 없다 — 40개 기존 NRC 테이블에 이미 정의되어 있던 값을 재사용한다 (9개 신규 CAPL 파일 전체를 grep하여 프로그램적으로 확인, 0 mismatch).

## 7.2 NRC 판정 우선순위

ISO 14229-1 7.5절의 검증 순서 원칙은 v0.5와 동일하게 유지된다: ① SID 지원 여부(0x11) → ② 현재 세션에서 SID 지원 여부(0x7F) → ③ 최소 길이 검사(0x13) → ④ 서브펑션/DID 지원 여부(0x12/0x31) → ⑤ 현재 세션에서 서브펑션 지원 여부(0x7E) → ⑥ 서비스별 세부 처리(수행 조건, SecurityAccess, 시퀀스 검사 등).

v0.5까지는 ②(0x7F)와 ⑤(0x7E) 단계가 이론상으로만 존재하고 실제로는 도달 불가능한 코드였다(TesterPresent/ReadDataByIdentifier/DiagnosticSessionControl 모두 "no restriction"이었기 때문). v0.6에서 추가된 8개 서비스(0x27/0x28/0x2E/0x2F/0x34/0x35/0x36/0x37/0x85)는 실제로 ② 단계에서 Default 세션을 차단하며, 0x31 RoutineControl만 예외적으로 세션이 아닌 SecurityAccess 잠금 해제 여부로 게이팅한다(파일 헤더 주석에 근거 명시). 각 서비스 모듈은 Handle_...() 함수 내에서 이 순서를 코드상으로도 동일하게 구현한다.

# 8. 잔여 미구현 항목 (향후 계획)

ES95486-02 §10.2 재프로그래밍 시퀀스 재현이라는 본 프로젝트의 목표는 v0.6 기준으로 달성되었다. 아래는 각 서비스 절에서 이미 "범위 밖"으로 명시한, 스펙상 선택사항(Cvt=U)이거나 이 시뮬레이터의 목적에 필요하지 않은 하위 항목들이며, 본 명세서의 범위에는 포함되지 않는다.

| SID | 미구현 하위 항목 | 사유 |
| --- | --- | --- |
| 0x11 | resetType 02/03/04/05 (keyOffOnReset 등) | Table 4-6 Cvt=U (선택), 재프로그래밍 시퀀스 미사용 |
| 0x19 | 스냅샷/확장데이터 서브펑션 | 가변길이/DID-nested 구조, 프로젝트 범위 밖으로 확정(2026-08-18) |
| 0x27 | Normal(0x01/0x0B/0x02/0x0C), Certificate(0x41/0x42) 변형 | ASK 변형만 구현 범위로 확정 |
| 0x28 | enableRxAndDisableTx(01) / disableRxAndEnableTx(02) | Table 4-19 Cvt=U (선택) |
| 0x2F | freezeCurrentState(02) | 샘플 DID가 상태 고정 개념을 모델링하지 않음 |
| 0x31 | stopRoutine(02) / requestRoutineResults(03) | 두 루틴 모두 startRoutine 내 동기 완료, Cvt=U |
| 0x34/0x35 | dataFormatIdentifier≠00, addressAndLengthFormatIdentifier≠33, memoryAddress≠0x001B67(v0.7부터 NRC 0x70) | Table 10-12 워크드 예제 및 v0.7 현업 사양서의 단일 플래시 영역 모델만 재현 |
| 0x36/0x37 | transferRequestParameterRecord 등 부가 파라미터 | Table 10-16 워크드 예제(파라미터 없음)만 재현 |
| 전체 | 실제 비휘발성 메모리 프로그래밍(플래시 쓰기) | 시뮬레이터 목적상 바이트 수 집계로 대체 |

# 9. 개정 이력

| 버전 | 일자 | 작성자 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-08-16 | 성원 | 최초 작성 — Network Layer, 0x10, 0x3E, 0x22 구현 내용 반영 |
| v0.2 | 2026-08-16 | 성원 | 재검토 반영 — 0x22 DID F100 멀티프레임 예시 바이트 오류 수정, 4.4 FlowControl 파라미터 설명 표현 수정, DBC 송신 노드 주석 관련 설명을 실제 DBC 파일 기준으로 수정 |
| v0.3 | 2026-08-16 | 성원 | 범위 재조정 — 진단통신사양과 무관한 DBC 관련 서술 삭제. DBC 파일 재점검 결과는 02_DBC에 별도 반영 |
| v0.4 | 2026-08-16 | 성원 | 코드 동기화 및 NRC 우선순위 반영 — preStart 초기화 순서 명문화, 부정 응답 조건을 실제 코드와 일치, NRC_SERVICE_NOT_SUPPORTED_IN_SESSION 값 오류(0x7E→0x7F) 정정 |
| v0.5 | 2026-08-18 | 성원 | ES95486-02 기반 서비스 수행 조건 반영 — 6장(서비스 지원 현황 및 수행 조건) 신설, VCU/IGN 조건 정의, 신호 판정 규칙, 서비스별 수행 조건 매핑 추가 |
| v0.6 | 2026-08-19 | 성원 | ES95486-02 §10.2 (Non-volatile server memory programming sequence) 전체 재현 완료 반영 — 0x27 SecurityAccess(코드로는 v0.5 이전에 이미 구현되어 있었으나 본 명세서에 미반영이던 항목)와 신규 구현된 0x11/0x14/0x19/0x28/0x2E/0x2F/0x31/0x34/0x35/0x36/0x37/0x85 총 13개 SID를 5.4~5.15절로 추가. 1.2절 적용 범위, 2.3절 소스 파일 구성, 6장 구현 현황·수행 조건 표, 7장 NRC 정의(0x7F/0x7E가 "정의만 됨"에서 "실제 사용됨"으로 전환된 부분 포함)를 전면 갱신. 8장을 "미구현 항목"에서 "잔여 미구현 항목"으로 재구성(핵심 재프로그래밍 시퀀스는 완료, 스펙상 선택사항만 남음). 03_BasicDiagnostics/SBCM_BasicDiagnostics.xml에 추가된 20개 INSTANCE와 예제 바이트를 교차검증하여 본 문서의 5장 예시 표에 반영 (bitPos/bitLen/총 길이 0 mismatch로 프로그램적 검증 완료). |
| v0.7 | 2026-08-19 | 성원 | 실제 현업에서 사용 중인 진단 사양서(NE1aW_SBCM_Diagnostic_Data_251104.xlsx, 29개 시트)와 대조 검토한 결과 중 사용자가 승인한 5개 항목을 CAPL 코드와 함께 반영 — ① 5.3절 0x22 ReadDataByIdentifier: F1B1을 5byte "26610"에서 6byte "26.610"으로 정정, C0DE(EOL Variant Coding) read-back DID 신설; ② 5.9절 0x2E WriteDataByIdentifier: 지원 DID를 0xF198(10byte ASCII)에서 실제 사양서에 존재하는 0xC0DE(8byte HEX, Extended 세션 전용)로 교체; ③ 5.11절 0x31 RoutineControl: eraseMemory(FF00)에 실제 SWUnitMemoryArea/ErasedPartitionArea 파라미터 추가(4/4byte → 6/7byte); ④ 5.7절 0x19 ReadDTCInformation: 샘플 DTC를 발명된 0xB10100에서 실제 DTC 0x960300("B160300", Vehicle Communication Bus E Bus OFF)으로 교체; ⑤ 5.12절 0x34/0x35 RequestDownload/RequestUpload: memoryAddress=0x001B67 고정값 강제, 그 외 값은 신규 NRC 0x70(uploadDownloadNotAccepted)으로 거부. 1.2절 적용 범위, 2.3절 소스 파일 구성, 6장 구현 현황·수행 조건 표, 7장 NRC 정의(0x70 전환 포함), 8장 잔여 미구현 항목 표를 함께 갱신. 03_BasicDiagnostics/SBCM_BasicDiagnostics.xml의 대응 INSTANCE 5개(및 C0DE read-back 신규 1개) 갱신과 04_CAPL 5개 파일(UDS_Service_22/2E/31.cin, UDS_DTC_Store.cin, UDS_Service_34_35_36_37.cin)의 실제 변경 내용을 다시 읽어 본 문서의 5장 요청/응답 포맷·예시 바이트를 교차검증했다 (Python ISO-TP SF/FF/CF 프레이밍 스크립트로 신규/변경된 예시 바이트 전량 0 mismatch 확인). |